菏泽申宇木业股份有限公司

年产2万立方米胶合板项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2025年4月27日，菏泽申宇木业股份有限公司在成武组织召开了菏泽申宇木业股份有限公司年产2万立方米胶合板项目竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位—菏泽申宇木业股份有限公司、监测单位—山东汇成检测科技有限公司、验收监测报告编制单位—菏泽申宇木业股份有限公司等单位代表和2名特邀专家组成(验收工作组人员名单附后)。

验收工作组现场检查了有关环境保护设施的建设和运行情况，听取了菏泽申宇木业股份有限公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东汇成检测科技有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 菏泽申宇木业股份有限公司位于山东省菏泽市成武县九女集镇南张楼开发区路西，建设规模为年产2万立方米胶合板，建设主要设备为冷压机、过胶机、热压机、旋切机、拌胶机、铺装生产线、天然气锅炉、四边锯等及配套的环保设施等。

项目总投资500万元，环保投资20万元，可实现年产2万立方米胶合板。

（二）建设过程及环保审批情况

- 菏泽申宇木业股份有限公司2023年委托山东国润环境科技有限公司编制菏泽申宇木业股份有限公司年产2万立方米胶合板项目环境影响报告表，该项目于2023年取得《菏泽申宇木业股份有限公司年产2万立方米胶合板项目环境影响报告表的批复》菏成环审【2023】44号，菏泽申宇木业股份有限公司已取得排污许可证（登记管理）登记编号为：91371723MA3DAB2J77001X。

（三）投资情况

本项目投资总投资为500万元，其中环境保护投资20万元，占总投资的4%。

（四）验收范围

本次验收范围为菏泽申宇木业股份有限公司生产2万立方米胶合板项目建设内容及配套的环保设施，主要包括生产线及附属设施以及配套的环保设备等。

二、工程变动情况

根据现场核查，项目建设内容与环评内容、批复意见基本一致，项目未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活废水、无生产废水产生，产生的生活污水经化粪池预处理后，定期掏运，用作农肥，不外排。

（二）废气

锯边工序产生颗粒物废气经布袋除尘器收集后通过15m排气筒P1达标排放。

拌胶、涂胶、铺装、热压工序产生的甲醛废气经二级活性炭处理后通过15m排气筒P2达标排放。

锅炉燃烧天然气废气经低氮燃烧方式充分燃烧后通过15m排气筒P3达标排放。

（三）噪声

该项目主要噪声为生产使用设备运转产生的噪声，设备噪声源强为75dB（A）~89dB（A）以下。针对该项目产噪设备的特点采取选用低噪声设备，在合理布局的基础上，对车间生产设备噪声源采取选用低噪声设备、减振安装、墙体采取隔声材料、合理布局、绿化降噪、控制场内运输车辆等措施。

（四）固废

固体废物按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则落实各类固体废物的收集、处理。本项目产生的固废为生活垃圾、废边角料、不合格产品、布袋除尘器集尘、废胶渣、废活性炭。

①废边角料

项目运营过程中，废边角料主要为旋切、锯边过程中产生，产生量约为原料用量的1%，项目木材用量约为10500m3/a（密度按400kg/m3计算），则木材边角料产生量为4.2t/a，集中收集后，外售木材公司。

②不合格产品

本项目不合格产品约占原料量的2%，目木材用量约为10500m3/a（密度按400kg/m3计算），则木材边角料产生量为8.4t/a，集中收集后，外售木材公司。

③布袋除尘器集尘

锯边工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理会产生布袋除尘器集尘，布袋除尘器集尘每年收集量为30.47t，集中收集后，外售生物质燃料企业公司。

④生活垃圾

员工日常生活产生的生活垃圾，按0.5kg/人·天，本项目劳动定员10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后，由当地环卫部门定期清运。

（2）危险废物

①废胶渣

废胶渣主要包括热压过程中产生的废胶渣，废胶渣产生量约为脲醛树脂胶用量的1‰，则废胶渣产生量为0.22t/a，对照《国家危险废物名录》(2021年版)，废胶渣属于危险废物，废物类别为HW13，代码为900-014-13，集中收集后，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。

②废活性炭

本项目拌胶、涂胶、铺装、热压工序产生的废气采用二级活性炭吸附设备处理，最终通过15m高排气筒排放。活性炭需定期更换。活性炭吸附废气量为0.036t/a，活性炭对有机废气的吸附量约为30%，则需活性炭0.12t/a，办项目采用二级活性炭吸附，活性炭装填量为0.2t，每年更换5次。则废活性炭产生量为1.036t/a，对照《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，代码为900-039-49，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

针对项目的环境风险，企业制定了专门的环保管理制度，并对环保设施定期进行检查和维护。

2、污染物排放口规范化工程

本项目有组织废气排放口设置了规范的采样口，废气取样口设置了规范的环保标识牌。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目两天生产负荷均大于80%，满足验收监测要求。

（一）污染物达标排放情况

1.废水

本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后，定期掏运，用作农肥，不外排。

2.废气

由监测结果表明，锯边工序P1排气筒颗粒物废气有组织废气最大排放浓度为1.4mg/m3，最大排放速率为0.0067kg/h，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准限值要求(10mg/m3)；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求(1.0kg/h)。

拌胶、涂胶、铺装、热压工序P2排气筒甲醛废气有组织有组织污染物甲醛最大排放浓度为1.25mg/m3，最大排放速率为0.0015kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值（25mg/m3,0.26kg/h）。

锅炉燃烧天然气废气经低氮燃烧方式充分燃烧后颗粒物最大排放浓度为1.8mg/m3，最大排放速率为0.00096kg/h满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放标准（10mg/m3，3.5kg/h）；排气筒P3废气有组织污染物SO2最大排放浓度为8mg/m3，最大排放速率为0.0043kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放标准（50mg/m3，2.6kg/h）；排气筒P3废气有组织污染物NOX最大排放浓度为75mg/m3，最大排放速率为0.035kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”排放标准（100mg/m3，0.77kg/h）。

3.厂界噪声治理设施

厂界3个噪声监测点（南厂界与其它企业相邻，不满足检测条件），昼间噪声值范围为44.0～58.0dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

4.固体废物治理设施

固废都得到了有效处置，处置率100%。

（二）环保设施去除率

1.废水治理设施

本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后，定期掏运，用作农肥，不外排。

2.废气治理设施

从监测结果可以看出，污染物排放浓度及速率均满足相关标准要求。

3.厂界噪声治理设施

从监测结果可以看出，噪声排放浓度满足相关标准要求。

4.固体废物治理设施

固废都得到了有效处置，处置率 100%。

五、验收结论

该项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了污染防治设施和环境保护措施，各项污染物达标排放，按照验收组意见整改完成后，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、核实设备数量；

2、规范排气筒，除尘设施；

3、规范监测平台

4、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开。

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表

验收工作组

二〇二五年四月二十七日