# 菏泽工科机械制造有限公司年产350台粮食加工机械加工项目

# 竣工环境保护验收意见

按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》等要求，2019 年 9 月15 日，菏泽工科机械制造有限公司在公司内组织召开了菏泽工科机械制造有限公司年产350台粮食加工机械项目竣工环境保护验收会议。验收工作组由建设单位-菏泽工科机械制造有限公司、验收检测单位-山东奥斯瑞特检验检测有限公司等单位代表和三位验收专家组成验收组 (名单附后)。

验收工作组现场查看了本次验收项目有关环境保护设施的建设和运行情况， 听取了菏泽工科机械制造有限公司对项目环境保护执行情况的介绍和山东奥斯瑞特检验检测有限公司对该项目竣工环境保护验收检测的汇报，审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

菏泽工科机械制造有限公司位于位于山东省菏泽市曹县郑庄办事处孙庄村东北365米，建设内容包括加工生产车间、办公室、环保设施等主辅工程，建设完成建设年产350台粮食加工机械项目。公司职工 10 人，年工作 300 天，采用一班工作制，每班工作 8 小时。

（二）环保审批情况

2019 年 4 月编制完成《菏泽工科机械制造有限公司年产350台粮食加工机械项目环境影响报告表》提交建设单位，报菏泽市行政审批服务局审批。菏泽市行政审批服务局文件于 2019 年 7 月23 日以菏行审字[2019]060017号下达了对该项目环境影响报告表的审批意见。本次验项目已正常运行，各类环保治理设施与主体工程同步建成并投入正常运行，具备竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目工程实际总投资 50 万元，其中环保投资 5 万元，占总投资的

10%。

（四）验收范围

本次验收内容为菏泽工科机械制造有限公司年产350台粮食加工机械项目工程及其配套设施的建设内容。

（五）卫生防护距离

本项目卫生防护距离为100米，目前该范围内无环境敏感目标，满足企业卫生防护距离要求。

二、工程变动情况

本项目建设内容、建设规模、生产能力、污染防治措施与环评文件、批复意见基本一致，根据2018年1月30日环保部环办环评[2018]6号文件《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》的要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活废水和水喷淋废水，厂区内厕所为旱厕，生活废水汇入化粪池收集池沤肥。化粪池收集池定期委托附近的村民清运进行农田沤肥，不外排。水喷淋废水循环利用，长时间循环的废水不具有效处理效果，及时更换，更换时的废水委托有资质单位进行处置，验收时暂未产生危废。不对地下水造成污染。

（二）废气

项目废气主要为喷漆房产生的有机废气和生产车间焊接工序产生的少量的烟尘。本项目产生的有机废气采用“水帘柜+喷淋+UV光氧催化”工艺处理达标后，通过15m排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声源主要来自设备噪声。项目在设备选型上选用低噪声设备、基础隔声、消音器、绿化等措施来减少噪声对环境的影响。

（四）固废

项目产生的固体废物主要包括：生活垃圾、下脚料、焊渣、除尘器收集的分成、废机油、漆渣、废油漆桶、水帘喷淋塔更换废液、废UV灯管。处理措施：下脚料、焊渣外售物资单位；废机油、漆渣、废油漆桶、水帘喷淋塔更换废液、废UV灯管委托有资质单位处置；目前暂时未产生废UV灯管、水帘喷淋塔更换废液，如日后产生废UV灯管，则委托有资质单位处置；办公生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，企业各项措施运行正常。

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目废水主要为生活废水和水喷淋废水，厂区内厕所为旱厕，生活废水汇入化粪池收集池沤肥。化粪池收集池定期委托附近的村民清运进行农田沤肥，不外排。水喷淋废水循环利用，长时间循环的废水不具有效处理效果，及时更换，更换时的废水委托有资质单位进行处置，验收时暂未产生危废。不对地下水造成污染。

2、废气

- 有组织废气

验收监测期间，喷漆工序有组织废气苯、甲苯、二甲苯、VOCs最大排放浓度为0.008mg/m3、0.031mg/m3、0.057mg/m3、0.383mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表2 标准限值。

- 无组织废气

无组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs排放浓度最大值分别为0.435mg/m3、0.0071mg/m3、0.0296mg/m3、0.0198mg/m3、0.9607mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3和《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3标准限值。

3、噪声

验收监测期间，本项目厂界昼间噪声值 51.9dB(A)～55.4dB(A)之间，夜间噪声值 47.7dB(A)～48.7dB(A)之间，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4、固废

项目产生的固体废物主要包括：生活垃圾、下脚料、焊渣、除尘器收集的分成、废机油、漆渣、废油漆桶、水帘喷淋塔更换废液、废UV灯管。

处理措施：下脚料、焊渣外售物资单位；废机油、漆渣、废油漆桶、水帘喷淋塔更换废液、废UV灯管委托有资质单位处置；目前暂时未产生废UV灯管、水帘喷淋塔更换废液，如日后产生废UV灯管，则委托有资质单位处置；办公生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。

因此，本工程所产固体废弃物全部得到利用和有效的处理。

5、总量

本项目不涉及总量控制因子。

（二）环保设施去除效率1、废气设施去除效率

项目有组织废气VOCs去除效率为15.12%和45.03%。

五、工程建设对环境的影响

按要求建设了相应的污染防治设施，经对废水、废气、噪声监测达到验收执行标准，固废得到了有效处置，对环境安全。

六、验收结论

该项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，经监测，污染物均能达标排放，各项验收资料齐全，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，在完成后续要求的前提下， 同意验收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”并形成书面报告备查。

七、后续要求与建议

（一）建设单位

1、按相关要求，规范一般固体废物暂存场、危险废物暂存间。

2、完善喷漆房封闭管理，提高有机废气气体收集效率。

3、完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。

（二）验收检测及报告编制单位

1、补充验收检测图片，规范竣工环境保护验收监测报告文本、图片、附件。

八、验收人员信息见附件。

菏泽工科机械制造有限公司

二〇一九年九月十五日