菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目竣工环境保护验收意见

二〇一九年九月十五日，菏泽市定陶区元兴食品有限公司在东明县组织召开了菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位--菏泽市定陶区元兴食品有限公司、验收报告编制单位--菏泽市定陶区元兴食品有限公司、验收检测单位--山东天衡食品检测有限公司等单位代表和3名专业技术专家组成(验收工作组人员名单附后)。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目，位于菏泽市定陶区孟海镇万福集村北（佳禾食品公司院内）。本次验收项目租赁厂房面积为 1480m2，购置滚揉机、制冷剂、中央空调机、封口机、不锈钢穿串台等设备，建成可达年加工鸡肉串 200 吨。项目总投资 150 万元，实际环保投资 24.5 万元。

（二）环保审批情况

该项目2017 年02 月取得定陶区发展和改革局登记备案，登记备案号为项目备案编号为：2017-371727-14-03-041756；2018 年02 月建设单位委托山东泰昌环境科技有限公司编制该项目环境影响报告表；2018 年03 月山东泰昌环境 科技有限公司编制了《菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目环境影响报告表》报送菏泽市定陶区环境保护局；2018 年10 月22 日菏泽市定陶区环境保护局以定环审[2018]94 号文“关于《菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目环境影响报告表》的批复”同意项目建设。

菏泽市定陶区元兴食品有限公司于2019年8月自主进行该项目竣工环境保护验收工作。公司对项目周围环境敏感点分布情况、环保手续执行情况、环境保护设施建设及运转情况等方面进行深入调查，在此基础上编制了《菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目竣工环境保护验收监测方案》，并于2019年8月26日~27日委托山东天衡食品检测有限公司对项目废气、废水、噪声及固体废物等进行现场监测和调查。

菏泽市定陶区元兴食品有限公司依据其提供的监测报告，在进一步分析相关资料的基础上编制完成了《菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目总投资150万元，其中环保投资24.5万元，占比16.3%。

（四）、验收范围

菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目。

二、工程变动情况

项目总投资150万元，环评环保投资10万元，实际环保投资24.5万元。

项目环保设备在环评报告表及菏泽市定陶区环境保护局关于本项目的批复的基础上结合项目产污浓度低和排放总量小的工艺特点调整了恶臭处理设施由环评中活性炭吸附装置变为喷淋塔进行处理恶臭，按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）要求此次环保设施变化不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要污水为生产废水和生活污水，生产废水和生活污水经自建污水处理站进行深度处理，处理后排入洙水河。

（二）废气

①污水处理站恶臭气体，产生恶臭气体经“喷淋塔”除异味后，引风至一根15m排气筒排放。

（三）噪声

项目主要噪声为风机、制冷机等设备运行时产生的噪声。通过合理布局项目分区，并采取噪声防护措施，项目选用低噪声设备，对滚筒干燥器等高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等降噪措施。加强环境管理降低噪声对周围环境的影响。

（四）固废

项目产生的固废主要为：本项目产生的固废主要为：生活垃圾、废包装袋、和边角料肉、污水处理站过滤肉渣以及污泥。污水处理站污泥定期清理后和职工生活垃圾交环卫部门统一处理。边角料肉和污水处理站过滤肉渣通过收集后作饲料外售。生产过程中产生的废包装，全部由物资回收公司回收利用。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关要求。

四、环境保护设施调试效果

该项目验收监测期间运行正常。

（一）污染物达标排放情况

1、废水：

项目生活废水和生产废水汇入自建的污水处理站进行处理，处理后满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域 》（DB 37/3416.1 -2018)一般保护区、菏水综治办发「2018」8号文件标准要求后排入洙水河。

2、废气：

项目营运期废气主要是污水处理站产生少量恶臭气体。

验收监测期间，项目污水处理站污水废气通过集气罩收集后+喷淋装置处理后，引风至一根15m排气筒高空排放。

厂界上风向H2S 、NH3 、臭气浓度无组织废气最大排放浓度分别为 H2S ： 0.056mg/m3、NH3：0.76mg/m3、臭气浓度：18无量纲、，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1无组织排放要求。

污水处理站废气经过处理后排放， H2S 、NH3 最大排放速率分别为0.02kg/h、0.059kg/h、臭气浓度最大排放浓度为1303无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2有组织排放要求。

3、噪声：

验收监测期间，项目昼间厂界四周处噪声为50.4-56.6dB（A），本项目夜间不生产，因此不对夜间噪声进行监测与评价，监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

4、固体废物：

项目产生的固废主要为：本项目产生的固废主要为：生活垃圾、废包装袋、和边角料肉、污水处理站过滤肉渣以及污泥。污水处理站污泥定期清理后和职工生活垃圾交环卫部门统一处理。边角料肉和污水处理站过滤肉渣通过收集后作饲料外售。生产过程中产生的废包装，全部由物资回收公司回收利用。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关要求。

五、验收结论

菏泽市定陶区元兴食品有限公司年加工鸡肉串200吨建设项目执行了环境影响评价制度，建设地点、建设规模及运营流程等与环评报告表及批复意见基本一致，污染防治措施基本满足主体工程需要，根据验收监测数据，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件。在完成后续要求的前提下，本工程竣工环境保护验收合格。

建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位，认真落实“后续要求”并形成书面报告备查。同时通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

六、后续要求

(一)建设单位

1、规范有组织废气排放筒监测口及永久性监测平台的建设，完善环保设施及排污口、排气筒标识。

2、完善企业环境保护管理制度、完善环保设施的操作规程、运行记录、停运、自主监测计划等。

3、建设废物暂存间、规范固废暂存、转移及处置程序。

(二)验收检测和竣工验收报告编制单位

1、规范竣工环境保护验收监测报告表文本、图片、附件，补充完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

七、验收人员名单附后

菏泽市定陶区元兴食品有限公司

二〇一九年九月十五日