菏泽市定陶区博远新型建材有限公司

年产水洗砂30万吨建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年1月4日，菏泽市定陶区博远新型建材有限公司在定陶组织成立验收工作组并召开了菏泽市定陶区博远新型建材有限公司年产水洗砂30万吨建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（菏泽市定陶区博远新型建材有限公司）、验收监测单位（山东天衡食品检测有限公司）等单位的代表和3名专家组成。验收工作组根据《菏泽市定陶区博远新型建材有限公司年产水洗砂30万吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

菏泽市定陶区博远新型建材有限公司，法人代表刘宪新，注册地址山东省菏泽市定陶区杜堂镇镇政府北2公里，东经115.633067，北纬35.154354。主体工程主要是车间、办公室等，环保工程主要是废气治理设施、固废处理设施等。主要设备为上料机、筛分机、脉冲布袋除尘器等；劳动定员15人，实行8h工作制，年工作天数为240天。

- 建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，2018年6月，菏泽市定陶区博远新型建材有限公司委托北京华夏国润环保科技有限公司编制完成了《菏泽市定陶区博远新型建材有限公司年产水洗砂30万吨建设项目环境影响报告表》，2018年12月24日，菏泽市定陶区环境保护局对该项目进行了批复（定环审［2018］110号）。项目于2019年10月开工建设，2019年11月竣工,11月调试运行。

（三）投资情况

- 本项目预算总投资400万元，实际投资400万元，其中环保实际投资20万元，占总投资的5%。

- （四）验收范围

- 年产水洗砂30万吨建设项目。

- 二、工程变动情况

经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容未变动，其产量与环评一致，环保设备、设施与环评基本一致。

根据环境保护部办公厅2015年6月发布的环办[2015]52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目其他实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

按照“雨污分流”原则设计和建设项目去排水系统。车辆，设备及地面冲洗废水，初期雨水经沉淀池处理后，上清液回用于清洗、搅拌，做到零排放。项目区生活污水经化粪池预处理后定期交由环卫部门清运，不外排。

（二）废气

下料、破碎工序颗粒物由中央集尘系统收集后经“脉冲布袋除尘器”处理后经15m高排气筒排放。

（三）噪声

该项目通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。

（四）固体废物

废金属、除尘器粉尘、废混凝土、沉淀池沉渣收集后，外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）其他环境保护设施及情况

1、在线监测装置

按照现行环境管理要求，该项目不需要设置在线监测装置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

布袋除尘器对上料、破碎工序颗粒物处理效率为90%--91%。

（二）污染物达标排放情况

- 1.废水

按照“雨污分流”原则设计和建设项目去排水系统。车辆，设备及地面冲洗废水，初期雨水经沉淀池处理后，上清液回用于清洗、搅拌，做到零排放。项目区生活污水经化粪池预处理后定期交由环卫部门清运，不外排。

- 2.废气

（1）无组织废气

颗粒物下风向最大浓度为0.558mg/m3，小于1.0mg/m3；符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放监控浓度限值。

（2）有组织废气

下料、破碎工序有组织颗粒物最大排放浓度为5.4mg/m3，最大排放速率为0.015kg/h，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区（10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率要求3.5kg/h.

3、厂界噪声

监测期间，厂界昼间噪声最高值为59.5dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声最高值为49.2dB(A)，小于50dB(A)，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。对周围敏感点基本没有影响。

4、固体废物

废金属、除尘器粉尘、废混凝土、沉淀池沉渣收集后，外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

5、污染物排放总量

本项目不外排生产废水、无二氧化硫、氮氧化物产生；按照现行规定，无需申请污染物排放总量。

6、卫生防护距离

根据勘查，项目生产车间100m范围内，无村庄、学校、医院等敏感点。符合卫生防护距离要求。

五、工程建设对环境的影响

- 该项目未对周边环境产生明显环境质量和生态影响。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。

其产量与环评一致，环保设备、设施与环评基本一致。其他均按环评批复的要求建成，无重大变动，具备正常运行条件。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。

综上所述，菏泽市定陶区博远新型建材有限公司年产水洗砂30万吨建设项目基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、规范废气排放筒监测口及监测平台的建设，完善环保设施标志牌。

- 2、硬化地面，减少道路起尘，规范洗沙位置围堰。

- 3、加强上料、破碎工序颗粒物的收集，最大程度提高颗粒物的收集效率。

- 4、进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。加强生产管理。

- 5、补充从立项到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录

八、验收组人员信息

验收组人员信息见验收组人员名单

菏泽市定陶区博远新型建材有限公司

二〇二零年一月四日