山东启庆建筑装饰材料有限公司

年产2000吨干拌砂浆建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	山东启庆建筑装饰材料有限公司

编制单位:	山东启庆建筑装饰材料有限公司

二零二零年四月

建设单位法人代表:	   马庆启    （签字）

编制单位法人代表:	             （签字）

项目负责人:

填表人：

建设单位：山东启庆建筑装饰材料有限公司（盖章）

编制单位：山东启庆建筑装饰材料有限公司（盖章）

电话:  15865882749

邮编:   274600

地址:菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东

检测单位：华正检测中心有限公司

邮编：

电话：0533-2850111

地址：淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园16号楼，B区5层

表一

| 建设项目名称 | 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东启庆建筑装饰材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 干拌砂浆 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2000吨干拌砂浆 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2000吨干拌砂浆 |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2019.10 | 竣工时间 | 2019.12 |  |  |
| 调试时间 | 2020.3.1-202.6.1 | 验收现场监测时间 | 2020.4.16-4.17 |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 北京华夏国润环保科技有限公司 | 环评编制时间 | 2019.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 菏泽市环保局开发区分局 | 环评审批时间及文号 | 菏开环审［2019］15号 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 100 | 环保投资总概算 | 10.7万元 | 比例 | 10.7% |
| 实际总概算 | 100 | 环保投资 | 10.7万元 | 比例 | 10.7% |
| 验收、 监测依据 | 一、法律、法规、规章 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（ 2018 年修正本）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（ 2018 年 1月 1日起施行）； 4、《建设项目环境保护管理条例》（2017年 10月 1日起施行）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2016 年 1月 1日施行）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（ 2018年12月29日主席令第24号修正）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（ 2015 年 4月 1日起施行）； 8、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年）； 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日起施行） 二、验收技术规范 1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； 3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）； 4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； 6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 7、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 8、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； 9、《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 11、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017] 4号）； 三、工程技术文件、环评及批复文件 1、山东启庆建筑装饰材料有限公司《年产2000吨干拌砂浆建设项目》环境影响报告表； 2、菏开环审［2019］15号《关于山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目环境影响报告表的批复》 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 污染物排放标准 1、无组织颗粒物执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放限值1.0mg/m3要求； 2、有组织颗粒物排放执行《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区（10mg/m3）。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准2类区标准要求，昼间60dB（A），夜间50 dB（A）； 5、一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 2.1、项目地理位置及平面布置 山东启庆建筑装饰材料有限公司法定代表人马启庆，册地址菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东，东经115.534909，北纬35.246627。项目地理位置见附图1。 2.2、建设内容 项目工程建设内容具体见表2-1。 表2-1项目组成情况一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积650m2，车间内袋/桶装原料、成品划区存放，F1; 一致. 辅助工程; 办公室; 面积为50m2，位于车间西北侧，用于办公; 一致. 公用工程; 供水; 自备井，年用水量45m3; 一致. 排水; 雨污分流；生活污水经化粪池处理后用作农田堆肥; 一致. 供电; 当地供电公司，年用电量0.3万kW·h; 一致. 环保工程; 废气治理; 上料、搅拌、分装工序产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒P排放；上料、搅拌、分装工序未收的集粉尘部分和卸料工序产生的粉尘经喷水设施处理后，以无组织形式排放，车间密闭作业。; 一致. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，用于农田堆肥; 一致. 噪声治理; 选用低噪声、振动小的设备，对主要噪声设备采取设备单体基础减振，从声源上降低噪声值，同时主要噪声设备均布置在生产车间内。; 一致. 固废治理; 布袋除尘器收集粉尘回收利用；废包装材料定期外售；生活垃圾由环卫部门定期清运; 一致. 2.3、生产设备 本项目主要生产设备具体详见表2-2 序号; 设备名称; 实际数量; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 制砂机; 台; 1; 1; 一致. 表2-2主要生产设备一览表 2.4、项目环保投资 本项目预算总投资100万元，实际投资100万元，其中环保实际投资10.7万元，占总投资的10.7%，具体环保投资分项见表2-3。 表2-3项目环保设施投资分项表 类型; 污染工序; 污染物; 环保设施; 环保投资(万元). 废气; 上料、搅拌、分装工序中产生的粉尘; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P; 9. 上料、搅拌、分装工序中产生的粉尘未收集部分和卸料粉尘; 粉尘; 喷水装置，车间密闭. 固废; 生活垃圾; 一般固废; 环卫部门定期处理; 0.2. 噪声; 生产设备; 噪声; 加装减振垫; 1. 废水; 生活、办公; COD、NH3-N; 沉淀池、化粪池; 0.5. 合计; 10.7.

原辅材料消耗及水平衡 2.5、项目主要原、辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 风化砂; t/a; 40万; 一致. 2; 水; m³/a; 14310; 一致. 3; 电; 千瓦时/a; 8万; 一致. 2.6、劳动定员 本项目实际劳动定员3人，实行16h工作制，年工作天数为300天。 2.7、公用工程 2.8、给排水 (1)、给水 本项目用水水源为自备井，能满足生活、消防等用水。 生活用水：项目定员3人，全厂采用2班工作制，工作时间8小时，年工作天数为300天。员工均为附近村民，厂区不设食宿，依据《建筑给排水设计规范》（GB50015- 2003）（2009年版），本项目员工人均日用水量为50L/d·人计，因此生活用水总量为45m3/a。 综上所述，项目总用水量为45m3/a。 损耗9 新鲜水 生活用水 化粪池 农田堆肥 45 36 36 图1-1 项目水平衡图 （单位：m³/a) (2)、排水 项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则污水产生量为36m3/a，生活污水经化粪池收集处理后，用作农田堆肥。

主要工艺流程及产污环节（附工艺流程图，标出产污节点） 2.9、工艺流程说明 2.10、项目变动情况 经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动环保设备、设施与环评基本一致。 项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1、废水 项目废水主要是生活污水，经化粪池处理后，用作农田堆肥。 3.2 废气 本项目废气主要是上料、搅拌、分装工序中产生的粉尘，有组织粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后，15m排气筒P排放；上料、搅拌、分装工序中未收集部分和卸料工序产生的粉尘在车间密闭的情况下，通过喷水设施喷水处理后，以无组织形式排放。 3.3噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，采取减振、基础消音处理、隔声等措施处理，采取上述措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 3.4固体废物 废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 环评主要结论 一、结论 1、工程概况 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目，位于菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东。本项目总投资100万元，占地面积为700m2，总建筑面积680m2，购置干混砂浆混合机设备3套，项目投产后可年产2000吨干拌砂浆。项目劳动人员3人，采用2班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天。 2、本项目政策符合性 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类以及淘汰类项目，因此本项目属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 （2）风险防范的符合性分析 该项目的建设符合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】（77号）的规定，通过对本建设项目的环境风险识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产、运行等过程中，不存在重大的环境风险。 （3）厂址选择合理性可行 本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的限制用地项目类别，亦不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的禁止用地项目类别，属于允许项目。 由本项目所在位置和周围环境概况可知，项目周边无环境敏感点，且项目产生的污染物都能做到达标排放，不会对周围环境产生不利影响。 因此，从环保角度认为项目选址可行。 3、环境质量现状 该项目位于菏泽市开发区，根据菏泽市环境空气质量月通报2017年第4期（2017年4月1日至2017年4月30日期间）开发区的监测数据，评价区域内SO2均值浓度为0.025mg/m3；NO2均值浓度为0.038mg/m3；CO均值浓度为1.15mg/m3；PM2.5均值浓度为0.062mg/m3；PM10均值浓度为0.126mg/m3。由监测资料得出，评价区SO2、NO2、PM2.5、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目位于菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东，根据菏泽市环保局《菏泽市水环境质量月通报》第5期（总第41期）通报可知：根据2017年5月1日至5月31日全市7县4区的17个河流处境断面水质自动监测站的在线监测数据，可知开发区河流断面自动监测数据情况为高猛酸盐指数（CODMn）7.45mg/L，氨氮1.49mg/L。根据最新执行标准：高锰酸盐指数（CODMn）执行地表水标准为6毫克/升；氨氮执行地表水标准1.2毫克/升。可知开发区内河流断面高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮均已超标。 项目区域内地下水水质较好，根据开发区卫生防疫站监测资料显示，除氟化物超标外，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体标准要求。其中氟化物超标的原因主要与该区域地质因素有关。 声环境：项目所在区域内总体声环境质量相对较好，厂界声级值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目废气主要为卸料、上料、搅拌、分装工序产生的粉尘。 上料、搅拌、分装工序产生的粉尘，建设单位通过设备配备的集气罩收集后，由管道将含粉尘废气引入布袋除尘器处理处理后，尾气经一根15m高排气筒P排放，有组织粉尘排放浓度为0.0038mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“其他建材、重点控制区”的标准10mg/m3；排放功能速率为0.0038kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准排放速率≤3.5kg/h的要求。 无组织粉尘通过预测，最大1h地面空气质量浓度为0.037mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中“水泥行业、颗粒物”无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3，因此，对周围环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水。生活污水产生量为36m3/a。主要污染物是COD、NH3-N，经化粪池处理后，用作堆肥，不外排，因此本项目产生废水对周围环境影响很小。 （3）地下水环境影响分析 该项目对地下水产生影响的可能环节是化粪池、垃圾收集箱暂存等，化粪池采用防渗设计处理；生活垃圾集中清理运走之前，将收集在垃圾收集箱内，垃圾收集箱在做好防雨、防渗及密封工作前提下，对地下水影响很小。 （4）固体废物环境影响分析 项目生产过程中的固体废弃物主要是废包装材料和生活垃圾，废包装材料定期外售；生活垃圾由环卫部门定期收集处理。垃圾集中清理运走之前，将收集在临时垃圾筒内，垃圾筒要做好防雨、防渗及密封工作，防止蚊蝇鼠害和异味的产生。 项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后对周围环境影响不大，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求。 （5）噪声环境影响分析 项目主要是生产设备产生的噪声，为降低噪声对外界环境的影响，设备选型时企业应注意选用先进的低噪音设备，安装时将通过基础减振、隔音、合理的建筑结构设计等措施，尽量减轻对周围环境的噪声污染。本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区厂界环境噪声排放限值的标准要求，对声环境基本无影响，也不会对周围敏感点产生明显影响。 5、防护距离符合性分析 拟建项目无需设置大气环境防护距离；厂界需设置100m卫生防护距离，距离项目区最近的敏感目标为项目区生产区西侧110m的电厂家属院，位于卫生防护距离以外，能够满足卫生防护距离的要求。 6、环境风险 项目运行过程中不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 7、总量控制 本项目产生的生活污水经化粪池处理后，用作农田堆肥，故无需申请水污染物（COD、氨氮）排放总量。 本项目生产过程不产生SO2、NOX等废气，故无需申请排放总量。 因此，本项目不需申请总量。 本项目废水主要是生活污水，生活污水产生量为36m3/a，经化粪池收集处理后，用作农田堆肥，不外排。 综上所述，本项目符合国家产业政策，工程采用较清洁的先进生产工艺、设备；三废治理措施可靠；全厂污染物的排放达到国家标准；通过采取适当的末端治理措施，工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；环境风险影响可以控制在可接受的程度；厂址选择合理；符合清洁生产、总量控制和达标排放的要求。本项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。 二、建 议 （1）严格落实各项环保治理措施，并加强管理； （2）生产过程中要经常对各环保设施进行检修，保证各项治理措施的正常运行，如发现非正常情况应立即停车维修； （3）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质； （4）尽量选取低噪声、振动小的设备，设备安装时应注意隔音、降噪。并将主要噪声源等尽量布置在远离厂界，尽量减少厂界噪声，做到厂界噪声达标； （5）生活污水排放过程做好防渗工作，防止污染地下水体； （6）落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保要求。不得随意弃置于厂界周围，严禁焚烧处理，以减少建设项目对周围环境所带来的影响； （7）加强生产车间通风透气措施，保持空气顺畅，做好员工的保护措施，以保护员工的身体健康。 三、结 论 从以上分析可见，建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目运行过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目建设是可行的。 二、环评批复要求 # 三、环评及批复意见落实情况表 序号; 环评及审批意见; 实际情况; 落实情况. 1; 项目运营期的废水为生活污水，经化粪池处理后用作农肥。按照有关设计规范和技术规定，对化粪池、沉淀池等 采取严格防渗措施，污染地下水和土壤。; 项目运营期的废水为生活污水，经化粪池处理后用作农肥。; 已基本落实。. 2; 项目运营期的废气为卸料、上料、搅拌、分装工序产生的粉尘。上料、搅拌、分装工序产生的粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m高空排放，须满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373- 2018)表2中“其他建材、重点控制区”的标准;排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。 未被收集的粉尘通过喷水装置喷水等措施处理后以无组织形式排入大气；卸料粉尘通过场地洒水抑尘鞥措施无组织排入大气，许满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中：“水泥行业、颗粒物”限值。; 项目运营期的废气为卸料、上料、搅拌、分装工序产生的粉尘。上料、搅拌、分装工序产生的粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m高空排放，无组织粉尘经过洒水抑尘。; 已经基本落实。. 3; 固体废物按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处理措施。废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。; 废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。; 已经基本落实. 4; 选用低噪声设备，采取基础减震、隔声、合理的建筑结构设计等降噪措施须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 选用低噪声设备，采取基础减震、隔声、合理的建筑结构设计等降噪措施须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已经基本落实. 5; 报告报确定该吸纳灌木的卫生防护距离为生产车间外100m，你公司应配合当地政府做好项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，禁止新建住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。; 落实; 落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 采样方法执行《固定源废气监测技术规范》（HJ /T 397-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录C，检测分析方法采用国家标准方法。 检测分析方法详见表5-1。 表5-1：检测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测依据及方法; 检出限; 单位. 有组织废气; 颗粒物; GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; 20; mg/m3. 颗粒物; HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; 1.0; mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法(含修改单); 0.001; mg/m3. /; 厂界环境噪声; GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准; /; dB（A）. 5.2噪声监测质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定验收监测质量保证及质量控制。 5.3气体监测分析过程中质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源监测监测质量保证与质量控制技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。为保证监测分析结果准确可靠，无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。有组织颗粒物监测严格按照《固定污染源废气低浓度颗粒物测定 重量法》（HJ836-2017）进行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，采样设备强检合格，监测所用仪器在采样前均经过流量的校准。

表六

验收监测内容 噪声监测 6.1、噪声监测点位、项目及监测频次见表6-1 表6-1噪声监测点位、项目及监测频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#; 东厂界外1米; 等效连续A声级; 每天昼间监测1次，监测2天. 2#; 南厂界外1米. 3#; 西厂界外1米. 4#; 北厂界外1米. 废气监测 6.2、废气监测点位、项目及监测频次见表6-2 表6-2监测点位、监测项目及监测频次一览表 采样点位; 检测项目; 采样频次. 生产工序处理设施进出口; 有组织颗粒物; 检测2天，3次/天. 厂界上风向设1个参照点 厂界下风向设3个监控点; 颗粒物; 检测2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测工况 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目项目，于2020年4月16、4月17日进行现场检测，验收监测期间车间正常生产、环保设施正常运行。 验收工况调查表见表7-1。 表7-1山东启庆建筑装饰材料有限公司生产负荷表 监测日期; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷%. 2020.4.16; 6.66吨; 6吨; 90%. 2020.4.17; 6.66吨; 6吨; 90%.

验收监测结果： 噪声监测结果 1、噪声监测结果见表7-2。 检测项目; 厂界环境噪声; 检测日期; 2020.4.16. 检测点位; 检测频次及测量结果 单位：dB（A）. 昼间第一次; 昼间第二次; 夜间第一次; 夜间第二次. 1#; 56; 57; 45; 44. 2#; 58; 58; 47; 46. 3#; 55; 55; 46; 43. 备注; 检测点位详见检测布点图。. 检测项目; 厂界环境噪声; 检测日期; 2020.4.17. 检测点位; 检测频次及测量结果 单位：dB（A）. 昼间第一次; 昼间第二次; 夜间第一次; 夜间第二次. 1#; 56; 57; 45; 45. 2#; 58; 55; 46; 43. 3#; 54; 54; 44; 41. 备注; 检测点位详见检测布点图。. 表7-2 噪声监测结果 单位：dB(A) 以上结果表明，验收监测期间，山东启庆建筑装饰材料有限公司厂界昼间噪声最高值为58dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声最高值为47dB(A)，小于50dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 废气监测结果 1、无组织废气检测气象条件及检测结果 表7-3无组织排放检测气象参数 采样日期; 检测频次; 温度(℃); 风向; 风速(m/s); 大气压(kPa); 总云量; 低云量. 2020.4.16; 第一次; 14.6; 西风; 2.7; 101.2; 3; 1. 第二次; 17.2; 西风; 2.8; 101.2; 3; 1. 第三次; 20.5; 西风; 2.9; 101.1; 3; 1. 2020.4.17; 第一次; 15.2; 西风; 2.9; 101.2; 4; 1. 第二次; 18.4; 西风; 3.0; 101.2; 3; 1. 第三次; 22.4; 西风; 3.0; 101.1; 3; 1. 无组织监测点 采样日期; 2020.4.16～4.17. 布点图; N 3#〇 东经：115°31'42" 北纬：35°14'49" 西风 2#〇 1#〇 4#〇 志成复合板厂 道路 空地 东方瓷砖城 山东启庆建筑装饰材料有限公司. 备注. 2、无组织废气监测气相及检测结果 表7-4无组织废气检测结果 - 采样日期; - 2020.4.16; - 分析日期; - 2020.4.18. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. - 检测点位; - 检测 - 项目; - 样品 - 编号; - 检测结果 - （mg/m3）; - 样品 - 编号; - 检测 - 结果; - 样品 - 编号; - 检测结果 - （mg/m3）. 1#; - 颗粒物; Q2004-0613; - 0.246; Q2004-0617; - 0.284; Q2004-0621; - 0.233. 2#; Q2004-0614; - 0.422; Q2004-0618; - 0.390; Q2004-0622; - 0.377. 3#; Q2004-0615; - 0.316; Q2004-0619; - 0.337; Q2004-0623; - 0.395. 4#; Q2004-0616; - 0.369; Q2004-0620; - 0.390; Q2004-0624; - 0.431. - 采样日期; - 2020.4.17; 分析日期; - 2020.4.18. 检测频次; 第一次; - 第二次; - 第三次. - 检测点位; - 检测 - 项目; - 样品 - 编号; - 检测结果 - （mg/m3）; - 样品 - 编号; - 检测 - 结果; - 样品 - 编号; - 检测结果 - （mg/m3）. 1#; - 颗粒物; Q2004-0625; - 0.211; Q2004-0629; - 0.214; Q2004-0633; - 0.271. 2#; Q2004-0626; - 0.335; Q2004-0630; - 0.445; Q2004-0634; - 0.380. 3#; Q2004-0627; - 0.423; Q2004-0631; - 0.499; Q2004-0635; - 0.398. 4#; Q2004-0628; - 0.458; Q2004-0632; - 0.445; Q2004-0636; - 0.470. - 备 注. 3、有组织废气监测结果 3.1排气筒颗粒物检测结果 表7-5排气筒颗粒物检测结果 采样 日期; 2020.4.16; 分析 日期; 2020.4.18; 基准氧含量 （%）; /. 检测 点位; 检测 项目; 样品 编号; 检测 频次; 检测结果 （mg/m3）; 标干流量 （m3/h）; 排放速率 （kg/h）; 含氧量 （%）; 折算浓度 （mg/m3）. 车间排气筒进口; 颗粒物; Q2004-0601; 第一次; 125; 3781; 0.473; /; /. Q2004-0602; 第二次; 119; 3800; 0.452; /; /. Q2004-0603; 第三次; 121; 3862; 0.467; /; /. 车间排气筒出口; Q2004-0604; 第一次; 8.0; 4196; 0.034; /; /. Q2004-0605; 第二次; 8.3; 4099; 0.034; /; /. Q2004-0606; 第三次; 7.6; 4105; 0.031; /; /. 采样 日期; 2020.4.17; 分析 日期; 2020.4.18; 基准氧含量 （%）; /. 检测 点位; 检测 项目; 样品 编号; 检测 频次; 检测结果 （mg/m3）; 标干流量 （m3/h）; 排放速率 （kg/h）; 含氧量 （%）; 折算浓度 （mg/m3）. 车间排气筒进口; 颗粒物; Q2004-0607; 第一次; 123; 3873; 0.476; /; /. Q2004-0608; 第二次; 123; 3788; 0.466; /; /. Q2004-0609; 第三次; 124; 3775; 0.468; /; /. 车间排气筒出口; Q2004-0610; 第一次; 7.8; 4175; 0.033; /; /. Q2004-0611; 第二次; 7.8; 4205; 0.033; /; /. Q2004-0612; 第三次; 7.3; 4185; 0.031; /; /. 备注. 以上结果表明，验收监测期间，山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目。 有组织排放：有组织颗粒物最大排放浓度为8.3mg/m3，最大排放速率为0.037kg/h，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区（10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率要求3.5kg/h. 无组织排放：颗粒物下风向最大浓度为0.499mg/m3，小于1.0mg/m3；符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放限值1.0mg/m3要求。 布袋除尘器处理效率为 92-93%

表八

验收监测结论： 验收监测结论及建议 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目项目进行竣工环境保护验收监测期间，主体工程正常运转、环保设施正常运行，符合验收监测工况要求，其验收结论如下： 一、环保设施调试效果： 1、废水 本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后，用作堆肥，不外排。 2、废气 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目。 有组织颗粒物：有组织颗粒物最大排放浓度为8.3mg/m3，最大排放速率为0.037kg/h，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区（10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率要求3.5kg/h. 无组织排放：颗粒物下风向最大浓度为0.47mg/m3，小于1.0mg/m3；符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放限值1.0mg/m3要求。 3、噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间，山东启庆建筑装饰材料有限公司厂界昼间噪声最高值为58dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声最高值为47dB(A)，小于50dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 5、卫生防护距离 根据勘查，项目生产区100m范围内，无村庄、学校、医院等敏感点。符合卫生防护距离要求。 二、验收结论 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目。 根据现场检测及调查结果表明：公司基本落实了环评及批复提出的污染防治措施及各项环保要求。项目在建设中执行了环保“三同时”规定，废气、噪声检测指标达到相关标准要求；废水、固废去向明确，处理规范；该项目基本符合竣工环保验收要求。 三、建议 （1）加强职工安全生产教育，严格生产管理，树立员工良好的安全意识；进一步加强员工环保法律法规的宣导工作，帮助员工树立良好的环保意识； （2）加强废气处理设备的日常维护，确保其能有效运行； （3）对场地和道路附近进行绿化，种植树木多样化等措施，美化环境，降低噪声，并减少对周围生态环境的影响； （4）定期对设备进行维护和检修，衰减噪声源；主要岗位工人佩戴防护用品； （5）落实环境风险事故防范措施及环境风险应急预案，配备应急设备，并定期组织演练，有效防范和应对环境风险；

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | “57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站” |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 35.510000 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产2000吨干拌砂浆 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产2000吨干拌砂浆 | 环评单位 |  | 北京华夏国润环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 菏泽市生态环境局鄄城县分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 菏开环审［2019］15号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020.12 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东启庆建筑装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 华正检测中心有限公司 | 验收监测时工况 |  | 90-95% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10.7 | 所占比例（%） |  | 10.7 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10.7 | 所占比例（%） |  | 10.7 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 4800 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.4 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 8..3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织颗粒物 |  |  | 0.499 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +

- 。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

山东启庆建筑装饰材料有限公司

年产2000吨干拌砂浆建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年5月3日，山东启庆建筑装饰材料有限公司在菏泽市开发区组织成立验收工作组并召开了山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组（名单附后）由建设单位（山东启庆建筑装饰材料有限公司）、验收监测单位（华正检测中心有限公司）等单位的代表和3名专家组成。验收工作组根据《山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组组织查看了项目主要建设内容；会议听取了建设单位关于验收项目基本情况、验收收监测单位关于验收项目监测情况的简要汇报，经充分讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

山东启庆建筑装饰材料有限公司，法人代表马庆启，注册地址菏泽市开发区淮河路与济南路交叉口南300米路东，东经115.534909，北纬35.246627。主体工程主要是生产车间和办公室等，环保工程主要是废气治理设施、固废处理设施等。主要设备为制砂机。劳动定员3人，实行16h工作制，年工作天数为300天。

- 建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，2019年1月，山东启庆建筑装饰材料有限公司委托北京华夏国润环保科技有限公司编制完成了《山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目环境影响报告表》，2019年2月13日，菏泽市环境保护局开发区分局对该项目进行了批复（菏开环审［2019］15号）。项目于2019年10月开工建设，2019年12月竣工,2020年3月调试运行。

（三）投资情况

- 本项目预算总投资100万元，实际投资10.7万元，其中环保实际投资10.7万元，占总投资的10.7%。

- （四）验收范围

- 年产2000吨干拌砂浆建设项目

- 二、工程变动情况

经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动，项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目其他实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

生活污水，经化粪池处理后用作农肥。

（二）废气

上料、搅拌、分装工序产生的粉尘，经集气罩+布袋除尘器+15m高空排放P1

（三）噪声

该项目通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。

（四）固体废物

废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。（五）其他环境保护设施及情况

1、在线监测装置

按照现行环境管理要求，该项目不需要设置在线监测装置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

布袋除尘器对下料、雕刻工序颗粒物处理效率为89%--95%。

（二）污染物达标排放情况

- 1.废水

本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后，用作堆肥，不外排。

- 2.废气

（1）无组织废气

颗粒物下风向最大浓度为0.47mg/m3，小于1.0mg/m3；符合《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放限值1.0mg/m3要求。

（2）有组织废气

有组织颗粒物最大排放浓度为8.3mg/m3，最大排放速率为0.037kg/h，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区（10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率要求3.5kg/h.

3、厂界噪声

监测期间，厂界昼间噪声最高值为58dB(A)，小于60dB(A)；夜间噪声最高值为47dB(A)，小于50dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。对周围敏感点基本没有影响。

4、固体废物

废包装材料定期外售，生活垃圾由环卫部门定期收集处理，收集和贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

5、污染物排放总量

本项目不外排生产废水、无二氧化硫、氮氧化物产生；按照现行规定，无需申请污染物排放总量。

6、卫生防护距离

根据勘查，项目生产车间100m范围内，无村庄、学校、医院等敏感点。符合卫生防护距离要求。

五、工程建设对环境的影响

- 该项目未对周边环境产生明显环境质量和生态影响。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该项目竣工环境保护验收监测报告和验收组现场勘察情况，项目环境保护审批手续完备，技术资料齐全。

其产量与环评一致，环保设备、设施与环评基本一致。其他均按环评批复的要求建成，无重大变动，具备正常运行条件。项目主要污染物排放满足环评批复标准要求。企业建立了环境管理制度。

综上所述，山东启庆建筑装饰材料有限公司年产2000吨干拌砂浆建设项目基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意验收合格。

建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、规范废气排放筒监测口及监测平台的建设，完善环保设施标志牌。

- 2、加强上料口废气的收集，支管道加装阀门，不工作的进气口及时关闭。

- 3、进一步完善企业环境保护管理制度、完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划等。加强生产管理。

- 4、补充从立项到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录

八、验收组人员信息

验收组人员信息见验收组人员名单

山东启庆建筑装饰材料有限公司

二〇二零年五月三日