山东博信再生资源有限公司

再生资源利用项目（一期）竣工环境保护验收意见

2024年5月12日，山东博信再生资源有限公司在菏泽市定陶县组织召开了其再生资源利用项目（一期）项目竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由建设单位/验收监测报告编制单位--山东博信再生资源有限公司、监测单位--山东汇成检测科技有限公司以及山东尚水检测有限公司的代表及3名技术专家组成（验收工作组人员名单附后）。

验收工作组现场检查了项目有关环境保护的建设和运行情况，听取了山东博信再生资源有限公司对项目环境保护执行情况的介绍及对竣工环境保护验收监测、验收报告编制的汇报，验收组成员详细审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山东博信再生资源有限公司再生资源回收利用项目（一期）

建设单位：山东博信再生资源有限公司

建设地点：菏泽市定陶区天中办事处定砀路北站前路西，定陶区烟台产业园内

建设性质：新建

建设内容：项目总投资3000万元，一期投资1000万元，环保投资100万，建设生产规模为7条废塑料造粒生产线、2条PET塑料瓶片生产线以及原料区、成品区、办公室等辅助设施。

（二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定要求，山东博信再生资源有限公司于 2018年9月委托南京向天歌环保科技有限公司编制了《山东清雅再生资源有限公司再生资源回收利用项目环境影响报告书》，并于2018年12月20日取得了菏泽市定陶区环境保护局关于《山东清雅再生资源有限公司再生资源回收利用项目环境报告书的批复》（定环报告书（2018）5号）

项目于2019年开工建设，竣工时间为2021年9月，调试时间为2022年1月-6月，2023年3月，山东清雅再生资源有限公司由于市场原因转让给山东博信再生资源有限公司，其环评手续、批复以及厂区内所有工艺设备等全部转让给山东博信再生资源有限公司。目前主体工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，已具备山东博信再生资源有限公司再生资源回收利用项目（一期）生产线生产能力。

根据国家有关法律法规要求，该项目需要开展竣工环境保护验收工作，2024年4月山东博信再生资源有限公司委托山东汇成检测科技有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作，山东汇成检测科技有限公司于2024年2月25日和2月26日进行了现场验收监测。根据监测结果，山东博信再生资源有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求编制了《山东博信再生资源有限公司年30万平方米护墙板（一期）生产线项目竣工环境保护验收监测报表》。

（三）投资情况

本项目总投资3000万元，一期实际生产投资1000万，其中环保投资100万元，环保投资占一期实际投资的1%

（四）验收范围

本次验收范围为山东博信再生资源有限公司再生资源回收利用项目（一期）。

二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），结合项目环评及批复建设内容和实际建设内容情况，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染及生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目废气主要生产过程中原料分拣过程中产生的颗粒物，经集气罩收集通过脉冲式布袋除尘器处理后，由15m高排气简排放。外排有组织废气满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB3712376-2013)表2(颗粒物排放浓度10mg/m3)要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准(非甲烷总烃:10kgh、颗粒物:3.5kgh)要求。废塑料熔融挤出造粒工序产生的有机废气集气罩强制引风至“高效旋流喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”系统处理后，通过15m高排气筒排放，有组织 VOCs（非甲烷总烃）满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求(非甲烷总烃排放浓度60mg/m3)及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB3712376-2013)排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准(非甲烷总烃:10kgh），无组织颗粒物、VOCs非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界监控点浓度限值要求。污水处理站产生废恶臭气体经收集后引至生物除臭塔处理后通过不低15m高排气筒排放，应确NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准值要求。

（二）废水

项目废塑料破碎清洗用水、废气处理系统喷淋用水、绿化用水由菏泽市定陶区自来水有限公司提供，破碎清洗用水排渣分级回用、废气喷淋用水循环使用，定期外排与循环使用后外排的物料和设备冷却水、生活污水等一起排入项目区自建污水处理站处理。处理后的清水回用于清洗破碎工序，回用水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中再生水用作工业用水水源洗涤用水水质标准。

（三）噪声

项目噪声源主要为风机、电机等生产设备噪声。项目通过合理布局、选用低噪声设备、生产设备布置在车间内、采用封闭式生产车间、隔声减震、加强生产管理等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物

本项目塑料制品生产过程产生的不合格产品及废边角料、塑料制品生产车间配套布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，废塑料人工分拣出的可回收固废，废矿泉水瓶脱标破碎产生的PVC标签及瓶盖料收集暂存后外售其他资源利用单位；原料分拣产生的泥沙外运作为路基材料；原料分拣出的农作物残枝落叶、废塑料破碎清洗产生的废渣、熔融造粒产生的滤渣、废塑料造粒车间布袋除尘器收集的粉尘、不合格颗粒、污水处理站脱水污泥交由山东郓城圣元环保电力有限公司处置；职工生活垃圾交由定陶区环卫部门处置；废塑料熔融造粒过程产生的废弃滤网收集暂存后交由专业单位处置；废活性炭以及熔融挤出工序无动力油烟净化器产生废焦油，统一收集后委托有资质单位处理。

（五）其他环境保护管理措施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可证的申领（排污许可证编号为：91371727MA3MEBUK37001Q）。

（4）危废暂存间已做防渗处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间（2024.2.25、2024.2.26），山东博信再生资源有限公司正常运营，生产负荷为85%，满足竣工环保验收监测工况的要求。

- 污染物达标排放情况

山东汇成检测科技有限公司出具的检测报告中监测结果表明：

1、废水

废水主要包括废塑料破碎清洗废水、废气处理系统喷淋废水、设备及物料定期排放水以及生活废水送厂内污水处理站进行处理污水处理站处理站出水中60%回用于废塑料破碎清洗，40%通过市政管网排入定陶第二污水处理厂进行深度处理，回用水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中再生水用作工业用水水源洗涤用水水质标准。外排废水《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中标准及定陶区第二污水处理厂接管标准。项目废水对周围水环境影响较小。

2、废气

由监测结果表明，验收监测期间，P1排气筒有组织污染物非甲烷总烃的最大排放速率0.026kg/h、最高排放浓度为6.44mg/m3。P2排气筒有组织污染物非甲烷总烃的最大排放速率0.016kg/h、最高排放浓度为5.47mg/m3。P3排气筒有组织污染物非甲烷总烃最大排放速率0.070kg/h、最高排放浓度为6.12mg/m3。P4排气筒有组织污染物非甲烷总烃最大排放速率0.070kg/h、最高排放浓度为4.67mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求（非甲烷总烃60mg/m3），P5排气筒有组织污染物产生的氨气的最大排放速率0.019kg/h、最高排放浓度为1.71mg/m3，硫化氢的最大排放速率0.00032kg/h、最高排放浓度为0.029mg/m3，臭气浓度485（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)；P6排气筒有组织污染物颗粒物最大排放速率0.098kg/h、最高排放浓度为7.1mg/m3。P7排气筒有组织污染物颗粒物最大排放速率0.012kg/h、最高排放浓度为6.5mg/m3。P8排气筒有组织污染物颗粒物最大排放速率0.046kg/h、最高排放浓度为6.3mg/m3。P9排气筒有组织污染物颗粒物最大排放速率0.020kg/h、最高排放浓度为6.3mg/m3。颗粒物满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376－2019） 表2要求重点控制区排放标准（颗粒物排放浓度10mg/m3）。

4、厂界噪声

由验收监测数据得出，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为56.7～59.5dB(A)检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

5、固体废物

塑料制品生产过程产生的不合格产品及废边角料、塑料制品生产车间配套布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，废塑料人工分拣出的可回收固废，废矿泉水瓶脱标破碎产生的PVC标签及瓶盖料收集暂存后外售其他资源利用单位；原料分拣产生的泥沙外运作为路基材料；原料分拣出的农作物残枝落叶、废塑料破碎清洗产生的废渣、熔融造粒产生的滤渣、废塑料造粒车间布袋除尘器收集的粉尘、不合格颗粒、污水处理站脱水污泥交由山东郓城圣元环保电力有限公司处置；职工生活垃圾交由定陶区环卫部门处置；废塑料熔融造粒过程产生的废弃滤网收集暂存后交由专业单位处置；废活性炭以及熔融挤出工序无动力油烟净化器产生废焦油，统一收集后委托有资质单位处理。项目产生的固体废物得到妥善处理处置和综合利用后符合《一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

项目建设了相应的污染防治设施，经对气、噪声进行监测达到验收执行标准，固废得到了有效处置，满足环保要求。

六、验收结论

山东博信再生资源有限公司再生资源回收利用项目（一期）执行了环境影响评价制度，建设规模及生产工艺等与环评报告表、批复意见基本一致，污染防治措施基本满足主体工程需要，经监测各项污染物能够达标排放，建立了相应的环保管理规章制度，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意通过验收。

建设单位应认真落实“后续要求”，并通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

七、后续要求

1、详细核实项目实际建设情况、运行工况，补充有关验收工况运行记录，以佐证监测工况。

2、进一步完善VOCS产污单元收集系统并加强废气治理设施日常维护和管理，进一步采取措施杜绝跑冒滴漏以减少VOCS无组织排放量，确保VOCS稳定达标排放。

3、对不合格产品及废边角料、布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品、原料分拣出的农作物残枝落叶、废塑料破碎清洗产生的废渣、熔融造粒产生的滤渣、废塑料造粒车间布袋除尘器收集的粉尘、不合格颗粒进行收集和治理，确保颗粒物达标排放。

4、规范废气采样口、采样平台及标识牌，完善环境信息公示栏建设内容。

5、建议少量生活污水由环卫部门进行清运处理。

6、核实固废种类、性质和数量，规范危废暂存间，暂存库内各废物分区域存放，完善标识标签，健全台帐记录，补充危废处置协议，完善环境风险防范和应急设施措施并定期演练，以消除可能发生的环境风险。

7、进一步完善企业环境保护管理制度，结合排污许可证相关要求，从严执行相关排放标准；完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划，按时提交排污许可执行报告。

8、补充和完善验收监测报告中的平面布置图，平面图要明确本扩建项目的全部环境信息。

9、核实监测报告中监测数据，核实验收监测标准的现行性和有效性，细化和规范验收报告文本的编制，不得照抄环评文件有关内容。

10、规范竣工环境保护验收监测报告文本、图片、附件等。

八、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表。

山东博信再生资源有限公司

2024年5月12日