菏泽市牡丹区馨家门业有限公司

年产2000套复合门项目

竣工环境保护验收报告表

建设单位:	 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司

编制单位:	 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司

二零二零年七月

建设单位法人代表:	    林祖强  （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项目负责人:

填表人：

建设单位： 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司（盖章）

编制单位： 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司（盖章）

电话:   18364042888

邮编:   274600

地址:菏泽市牡丹区黄堽镇孔庄村西南

检测单位：山东海倍特检测有限公司

邮编：

电话：0536-7906678

地址：山东潍坊经济开发区月河路3177号山东潍坊经济开发区国有资产经营投资公司2号楼车间南3层部分

- 第一部分

- 竣工环境保护验收监测报告

表一

| 建设项目名称 | 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司年产2000套复合门项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 菏泽市牡丹区黄堽镇孔庄村西南 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 细木工板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2000套复合门 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2000套复合门 |  |  |  |  |
| 开工建设时间 | 2019.7.10 | 竣工时间 | 2020.4.10 |  |  |
| 调试时间 | 2020.7.1-9.30 | 验收现场监测时间 | 2020.07.10-07.11 |  |  |
| 环评报告表 编制单位 | 山东中慧咨询管理有限公司 | 环评编制时间 | 2017.9 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 菏泽市牡丹区环境保护局 | 环评审批时间及文号 | 2017年10月11日审批 菏牡环报告表［2017］113号 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 30 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 16.7% |
| 实际总概算 | 30 | 环保投资 | 5万元 | 比例 | 16.7% |
| 验收、 监测依据 | 一、法律、法规、规章 1、《中华人民共和国环境保护法》（修订版），2015年1月1日实施； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（ 2018.12.29修订）； 3、《中华人民共和国水污染防治法》（ 2018 年 1月 1日起施行）； 4、《建设项目环境保护管理条例》（2017年 10月 1日起施行）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2016 年 1月 1日施行）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（ 2018年12月29日）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（ 2016年修订）； 8、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年）； 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日起施行） 二、验收技术规范 1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）； 3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）； 4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； 6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 7、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 8、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）； 9、《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）； 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 11、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017] 4号）； 三、工程技术文件、环评及批复文件 1、 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司《 年产2000套复合门项目》环境影响报告表； 2、菏牡环报告表［2017］113号《关于 年产2000套复合门项目环境影响报告表的批复》 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 污染物排放标准 - VOCs废气执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第二时段标准要求（排放速率限值为2.0kg/h、排放浓度限值为40mg/m³） - 颗粒物执行《区域性大气综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准（10mg/m³）。 表1 最高允许排放浓度和最高允许排放速率限值 产物环节; 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h. 冷压、封边; VOCs; 40; 2.4. 切割; 颗粒物; 10; 3.5. 表2 厂界监控点浓度限值 污染物项目; 限值 mg/m3. 颗粒物; 1.0. VOCs; 2.0. 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准2类区标准要求，昼间60dB（A），夜间50 dB（A）； 3、一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、 4、危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |

表二

工程建设内容： 2.1、项目地理位置及平面布置 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司法定代表人林祖强，册地址菏泽市牡丹区黄堽镇孔庄村西南，东经115.542000，北纬35.368000。项目占地约 2400m2。 2.2、建设内容 项目工程建设内容具体见表2-1。 表2-1项目组成情况一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 钢结构、建筑面积644m2; 已建成. 2; 配套工程; 办公室及展厅; 砖混结构320m2; 已建成. 3; 储运工程; 成品仓库; 砖混结构，建筑面积650㎡; 已建成. 4; 公用工程; 供水; 当地自来水供水管网; 城镇供水管网供水. 供电; 当地供电电网供给; 电源引自变电所. 6; 环保工程; 废水; 生活污水; 污水由化粪池处理后外运堆肥，不外排。; 不外排. 废气; 生产粉尘经布袋除尘器收处理后通过15米高排气筒排放，甲VOCs经过集气罩收集后通过UV光解+活性炭处理后达标排放; 达标排放. 噪声; 厂房隔声、设备减振等。; /. 固废; 木方边角料、封边皮下脚料、除尘器收集的粉尘; 集中收集外售，; 一致. 废胶桶; 厂家回收. 废UV灯管、活性炭废导热油; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 环卫部门清运. 2.3、生产设备 本项目主要生产设备具体详见表2-2 表2-2主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 精密锯; 1; 1; 一致. 2; 打孔机; 2; 2; 一致. 3; 冷压机; 3; 3; 一致. 4; 封边机; 2; 2; 一致. 2.4、项目环保投资 本项目预算总投资30万元，实际投资30万元，其中环保实际投资5万元，占总投资的16.7%，具体环保投资分项见表2-3。 表2-3项目环保设施投资分项表 序号; 环保投资项目; 投资（万元）. 1; 废气; 集气罩+光氧催化废气治理设备+活性炭废气处理设备+15米排气筒P1；集气罩+布袋除尘器+15米排气筒P2; 4. 2; 噪声; 设备减振措施; 0.8. 3; 生活垃圾、危废处理; 0.2. 合计; 5.

原辅材料消耗及水平衡 2.5、项目主要原、辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原、辅材料消耗一览表 序号; 名称; 环评用量; 实际用量; 备注. 1; 木方; 65m³/a; 65t/a; 一致. 2; 免漆板; 170m³/a; 170m³/a; 一致. 3; 蜂窝纸; 6t/a; 6t/a; 一致. 4; 白乳胶; 0.85t/a; 0.85t/a; 一致. 5; 封边皮（转印膜）; 0.2t/a; 0.2t/a; 一致. 2.6、劳动定员 本项目实际劳动定员6人，实行8h工作制，年工作天数为200天。 2.7、公用工程 2.8、给排水 （1）给水 生活用水：该项目用水主要为职工生活用水，取自村自来水管网 （2）排水 该项目排水实行雨污分流制。生活污水经化粪池处理后，定期清运堆肥.

主要工艺流程及产污环节（附工艺流程图，标出产污节点） 2.9、工艺流程说明 2.10、项目变动情况 经现场实际调查，项目实际建设内容与环评文件、环评批复的内容无变动。项目性质、规模、地点、生产工艺、采取的环保设施未发生重大变化，项目变动情况不属于重大变更，项目其他实际建设内容与环评文件、环评批复的内容基本一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。其主要污染物及处理措施见表3-1。 表3-1废水来源及处理方式 废水名称; 污染物 名称; 防治措施及去向. 生活污水; CODcr; 经化粪池处理后，定期清运堆肥。. 氨氮. BOD5. SS. 3.2废气 本项目废气主要来热压、涂胶废气、切割产生的粉尘和锅炉废气；其主要污染物及处理措施见表3-2。 表3-2 废气来源及处理方式 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 防治效果. 封边、冷压、; VOCs; UV光氧设备+活性炭设备处理经15m排气筒排放P1; 挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第二时段标准要求. 切割; 颗粒物; 布袋除尘器; 颗粒物满足《区域性大气综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准. 3.3噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选型、屏蔽减振及绿化带衰减等降噪措施降低噪声值，采取上述措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 3.4固体废物 项目固废主要为职工日常生活产生的生活垃圾、除尘器收集粉尘、废木料、废导热油、废活性炭、废灯管等。其主要污染物及处理措施见表3-3。 表3-3 固体废物来源及处理方式 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 防治效果. 生活区; 生活垃圾; 环卫部门外运统一处置; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 生产区; 木方边角料、封边皮下脚料、除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存间暂存、外售综合利用; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 废胶桶; 厂家回收; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 废导热油、废活性炭、废灯管; 危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位处置; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求要求.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 环评主要结论 二、环评批复要求 # 三、环评及批复意见落实情况表 序号; 环评及审批意见; 实际情况; 落实情况. 1; 按照“雨污分流”原则合理设计、建设项目区排水系统。本项目无生产废水，生活废水经“化粪池”处理后全部用于绿化，不外排。; 按照雨污分流，生活污水经旱厕处理后定期清运农肥。; 已基本落实。. 2; 生产车间内在涂胶、冷压等工序产生废气在每个设备设置集气罩，有组织废气经集气罩+UV光解+ 15m高排气筒排放，有组织排放和无组织排放满足满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业》(DB37/2801. 3-2017)中表1II时段标准要求。粉尘经集气罩收集并经袋式除尘装置处理后经15m高的排气简排放，满足《山东省区域性大气污染物排放标准》(DB37/2376- -2013)表2重点控制区标准( 10mg/m")。; VOCs经中央集气系统收集后引至“UV光解净化+活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后通过不低于15米高的排气简排放；生产过程产生的粉尘经中央集气系统收集后引入脉冲式布袋除尘装置处理，达标后通过不低于15米高的排气简排放。; 已经基本落实。. 3; 营运期要尽量选用低噪声设备，合理布置厂 区。对噪声源采取局部封闭及减振、降噪等措施，及时更换老化设备，确保厂界噪声稳定达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 2类标准要求。; 车间内生产设备产生的噪声须经设备选型、屏蔽减振及绿化带衰减等措施进行处理，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008)中2类标准。; 已落实。. 4; 生产过程中产生的一般性固体废弃物主要是边角料和厂区生活垃圾。生活垃圾由环卫部门上门统一收集处理; 废边角料外售综合利用;废胶桶交由供应厂商回收利用。固废暂存场所做到“防渗漏、防雨淋、防流失”措施，不得随意抛卸。生活垃圾由环卫部门统一处理。; 生活垃圾由环卫部门上门统一收集处理; 废边角料外售综合利用;废胶桶交由供应厂商回收利用。废UV灯管和活性炭由有资质单位处理。; 已落实。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 采样方法执行《固定源废气监测技术规范》（HJ /T 397-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录C，检测分析方法采用国家标准方法。 检测分析方法详见表5-1。 表5-1：检测分析方法一览表 受检单位; 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司. 委托单位; 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司. 采样日期; 2020.07.10-2020.07.11; 采样人员; 于翔、白星明. 样品类别; 项目名称; 方法依据; 检出限; 主要仪器; 仪器型号. 有组织废气; 颗粒物; HJ 836-2017 GB/T 16157-1996; 1.0 mg/m3 /; 大流量烟尘（气）测试仪; YQ3000-D型. 电子天平; AUW120D. VOCs; HJ 734-2014; 0.001~0.01 mg/m3; 气相色谱质谱联用仪; GCMS-QP2010SE. 无组织废气; 颗粒物; GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3920. 电子天平; AUW120D. VOCs; HJ 644-2013; 0.3～1.0 μg/m3; 气相色谱质谱联用仪; GCMS-QP2010SE. 工业企业厂界环境噪声; 等效连续 A声级; GB 12348-2008; /; 声校准器; AWA6021A. 多功能声级计; AWA6228+. 质控措施及质控依据; 检测数据严格执行三级审核制度；检测计量设备检定或校准合格，使用时在有效期内；检测人员持证上岗；多功能声级计测量前后进行校准，其前后校准显示值差小于0.5dB(A)；本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。相关依据如下： HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. 5.2噪声监测质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，噪声仪器经过计量部门检定合格，并在有效期内。声级计测量前后由标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于±0.5dB（A）， 测试时无雨雪、雷电，风速小于 5.0m/s 。 5.3气体监测分析过程中质量保证和质量控制 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》、《固定污染源监测监测质量保证与质量控制技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。为保证监测分析结果准确可靠，无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）与建设项目竣工环保验收监测规定和要求执行。有组织颗粒物监测严格按照《固定污染源废气低浓度颗粒物测定 重量法》（HJ836-2017）进行。具体质控措施包括监测人员持证上岗，采样设备强检合格，监测所用仪器在采样前均经过流量的校准。监测数据经三级审核等

表六

验收监测内容 噪声监测 6.1、噪声监测点位、项目及监测频次见表6-1 表6-1噪声监测点位、项目及监测频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#; 东厂界外1米; 等效连续A声级; 每天昼间监测1次，监测2天. 2#; 南厂界外1米. 3#; 西厂界外1米. 4#; 北厂界外1米. 废气监测 6.2、废气监测点位、项目及监测频次见表6-2 表6-2监测点位、监测项目及监测频次一览表 采样点位; 检测项目; 采样频次. 封边、冷压工序处理设施进出; 有组织VOCs; 检测2天，3次/天. 切割工序处理设施进出口; 有组织颗粒物; 检测2天，3次/天. 厂界上风向设1个参照点 厂界下风向设3个监控点; 无组织VOCs、颗粒物; 检测2天，4次/天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测工况 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司 年产2000套复合门项目 ，于2020年07月10、07月11日进行现场检测，验收监测期间车间正常生产、环保设施正常运行。 验收工况调查表见表7-1。 表7-1 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司生产负荷表 监测日期; 设计生产能力; 实际生产能力; 占比. 2020.7.10; 10立方米; 8.5立方米; 85%. 2020.7.11; 10立方米; 8.7立方米; 87%.

验收监测结果： 噪声监测结果 1、噪声监测结果见表7-2。 表7-2 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 2020.07.10; 气象条件; 多云. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 54.9; 56.5; 55.3; 51.6. 检测日期; 2020.07.11; 气象条件; 阴. 校准数据; 昼间测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A). 检测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 55.4; 57.2; 54.8; 52.2. 备注; 企业夜间不生产，夜间噪声不作检测。. 以上结果表明，验收监测期间， 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司厂界昼间噪声最高值为57.2dB(A)，小于60dB(A)；夜间不生产。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 废气监测结果 1、无组织废气检测气象条件 表7-3无组织排放检测气象参数 采样日期; 时间; 气温 （℃）; 气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 主导 风向; 总云量; 低云量. 2020.07.10; 第一次; 26.9; 100.7; 2.3; 东南风; 5; 3. 第二次; 28.7; 100.6; 2.5; 东南风; 6; 4. 第三次; 30.4; 100.6; 2.2; 东南风; 6; 3. 2020.07.11; 第一次; 25.5; 100.8; 2.1; 东南风; 8; 5. 第二次; 27.0; 100.7; 2.4; 东南风; 7; 4. 第三次; 28.3; 100.7; 2.5; 东南风; 9; 5. 2、无组织废气检测结果 表7-4无组织废气检测结果 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2020.07.10. 采样点位 检测项目; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.264; 0.280; 0.315; 0.297. 第二次; 0.257; 0.272; 0.288; 0.304. 第三次; 0.260; 0.311; 0.294; 0.277. VOCs（μg/m3）; 第一次; 583; 818; 1.02×103; 606. 第二次; 584; 1.05×103; 838; 612. 第三次; 610; 834; 1.15×103; 624. 采样日期; 2020.07.11. 采样点位 检测项目; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.273; 0.293; 0.315; 0.336. 第二次; 0.268; 0.287; 0.332; 0.310. 第三次; 0.261; 0.305; 0.324; 0.284. VOCs（μg/m3）; 第一次; 546; 595; 827; 975. 第二次; 523; 826; 984; 597. 第三次; 602; 1.06×103; 833; 616. 备注; /. 3、有组织废气监测结果 3.1排气筒废气检测结果 表7-5-1排气筒检测结果 检测类别; 有组织废气; 采样日期; 2020.07.10. 采样点位 检测项目; 涂胶、冷压工序废气排气筒P1进口; 涂胶、冷压工序废气排气筒P1出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 623; 608; 615; 683; 662; 676. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 5.93; 5.74; 5.91; 1.88; 1.94; 1.93. 排放速率（kg/h）; 3.7×10-3; 3.5×10-3; 3.6×10-3; 1.3×10-3; 1.3×10-3; 1.3×10-3. 采样点位 检测项目; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2进口1; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2进口1. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 4027; 4153; 4063; 4511; 4439; 4457. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 151; 144; 150; 122; 128; 130. 排放速率（kg/h）; 0.61; 0.60; 0.61; 0.55; 0.57; 0.58. 采样点位 检测项目; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2出口. 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 9642; 9537; 9462. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 7.8; 8.1; 8.4. 排放速率（kg/h）; 7.5×10-2; 7.7×10-2; 7.9×10-2. 备注; 排气筒P1高度15m，进口内径0.1m，出口内径0.2m，处理措施为UV光氧催化；排气筒P2高度15m，进口1、进口2内径均为0.3m，出口内径0.4m，处理措施为脉冲式布袋除尘。. 表7-5-2排气筒检测结果 检测类别; 有组织废气; 采样日期; 2020.07.11. 采样点位 检测项目; 涂胶、冷压工序废气排气筒P1进口; 涂胶、冷压工序废气排气筒P1出口. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 613; 628; 619; 672; 688; 669. VOCs; 实测浓度（mg/m3）; 5.76; 5.86; 6.03; 2.00; 1.97; 1.86. 排放速率（kg/h）; 3.5×10-3; 3.7×10-3; 3.7×10-3; 1.3×10-3; 1.4×10-3; 1.2×10-3. 采样点位 检测项目; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2进口1; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2进口1. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 4134; 4208; 4059; 4536; 4428; 4573. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 145; 140; 149; 129; 133; 127. 排放速率（kg/h）; 0.60; 0.59; 0.60; 0.58; 0.59; 0.58. 采样点位 检测项目; 烫印、封边、切边工序废气排气筒P2出口. 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量（m3/h）; 9583; 9625; 9532. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 7.9; 7.6; 8.3. 排放速率（kg/h）; 7.6×10-2; 7.3×10-2; 7.9×10-2. 备注; 排气筒P1高度15m，进口内径0.1m，出口内径0.2m，处理措施为UV光氧催化；排气筒P2高度15m，进口1、进口2内径均为0.3m，出口内径0.4m，处理措施为脉冲式布袋除尘。. 以上结果表明，验收监测期间， 年产2000套复合门项目。 有组织排放： 有组织颗粒物最大排放浓度为8.4mg/m3，小于10mg/m3，满足《区域性大气综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准（10mg/m³） 有组织VOCs最大排放浓度为2.0mg/m3，小于40mg/m3，最大排放速率为1.3×10-3kg/h满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第二时段标准要求（排放速率限值为2.0kg/h、排放浓度限值为40mg/m³） 无组织排放：VOCs下风向最大浓度为1.15×10μg/m3，小于0.2mg/m3；颗粒物下风向最大浓度为0.336mg/m3，小于1.0mg/m3；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值。

表八

验收监测结论： # 验收监测结论及建议 年产2000套复合门项目进行竣工环境保护验收监测期间，主体工程正常运转、环保设施正常运行，符合验收监测工况要求，其验收结论如下： 一、环保设施调试效果： 1、废水 本项目区生活污水经化粪池预处理后定期清掏，用于肥田。 2、废气 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司 年产2000套复合门项目。 有组织排放：有组织颗粒物最大排放浓度为8.4mg/m3，小于10mg/m3，满足《区域性大气综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2中重点控制区标准（10mg/m³） 有组织VOCs最大排放浓度为2.0mg/m3，小于40mg/m3，最大排放速率为1.3×10-3kg/h满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第二时段标准要求（排放速率限值为2.0kg/h、排放浓度限值为40mg/m³） 无组织排放：VOCs下风向最大浓度为1.15×10μg/m3，小于0.2mg/m3；颗粒物下风向最大浓度为0.336mg/m3，小于1.0mg/m3；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值。 3、噪声 该项目生产过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、车间封闭等降噪措施降低噪声值。验收监测期间， 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司界昼间噪声最高值为57.2dB(A)，小于60dB(A)；夜间不生产。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 木方边角料、封边皮下脚料、除尘器收集的粉尘均外售;废灯管、废活性炭废油渣均属于危险废物，均须交由有相关资质的单位进行处理,并执行联单转 移制度;废胶桶由生产厂回收利用;生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 二、验收结论 年产2000套复合门项目 根据现场检测及调查结果表明：公司基本落实了环评及批复提出的污染防治措施及各项环保要求。项目在建设中执行了环保“三同时”规定，废气、噪声检测指标达到相关标准要求；废水、固废去向明确，处理规范；该项目基本符合竣工环保验收要求。 三、建议 （1）加强职工安全生产教育，严格生产管理，树立员工良好的安全意识；进一步加强员工环保法律法规的宣导工作，帮助员工树立良好的环保意识； （2）加强废气处理设备的日常维护，确保其能有效运行； （3）对场地和道路附近进行绿化，种植树木多样化等措施，美化环境，降低噪声，并减少对周围生态环境的影响； （4）定期对设备进行维护和检修，衰减噪声源；主要岗位工人佩戴防护用品； （5）落实环境风险事故防范措施及环境风险应急预案，配备应急设备，并定期组织演练，有效防范和应对环境风险；

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产2000套复合门项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 菏泽市牡丹区黄堽镇孔庄村西南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2110木质家具制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 115.5420035.368000 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产2000套复合门 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产2000套复合门 | 环评单位 |  | 山东中慧咨询管理有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 菏泽市菏泽市牡丹区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 菏牡环报告表［2017］113号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019.7 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020.4 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 菏泽市牡丹区馨家门业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东海倍特检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 85-87% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 16.7 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  | 16.7 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 1600 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020.7 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  | 2.0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 8.4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +

- 。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升