山东方叶生物科技有限公司

年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目竣工环境保护验收意见

2023年01月05日，山东方叶生物科技有限公司组织了年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--山东方叶生物科技有限公司、监测单位--山东汇成检测科技有限公司的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目

建设单位：山东方叶生物科技有限公司

建设地点：菏泽市牡丹区皇镇街道办事处顺畅路电厂西临100米路东

建设性质：新建

建设内容：项目总投资120万元，为年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液以及生产车间、仓库、办公室和相应的生产辅助设施等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目《山东方叶生物科技有限公司年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目环境影响报告表》由山东双科咨询管理有限公司编制，并于2021年12月30日取得了菏泽市生态环境局牡丹区分局对该项目的审批意见《关于山东方叶生物科技有限公司年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目环境影响报告表的批复》（菏牡环报告表[2021]28号）本项目于2022年05月开工建设，2022年06月建成，施工期及运行期建设单位加强环保管理，严格按照环评批复要求进行建设，未接到环境信访和处罚事件。

（三）投资情况

本项目实际总投资120万元，环保投资9万元，占总投资的7.5%。

（四）验收范围

本次验收为全部验收，验收范围为山东方叶生物科技有限公司年产100吨丹皮生产线、520吨丹皮水生产线、50吨牡丹提取液生产线以及生产车间、生产线以及附属设施。

二、工程变动情况

- 与环评报告和批复比对，项目由于市场原因，生产设备的安装数量未达到环评数量。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）的规定，验收组认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

蒸煮结束后放料过程中以及过滤工序和罐装工序产生少量异味，经过集气罩收集后进入水喷淋处理，最后通过15米高排气筒高空排出。未被收集的有机废气无组织排放。

（二）废水

生产过程中纯水制备产生的浓水和地面冲洗水以及喷淋废水通过污水管网进入菏泽丰华洗涤有限公司污水处理站处理后最终进入华润电力（菏泽）有限公司循环冷却系统补充水使用，不外排；生活污水排入厂区内部化粪池预处理后，环卫部门清运处理，不外排。

（三）噪声

主要噪声主要为提取罐、低温烘干箱、收集罐、反渗透膜（纯水制备装置）、配料罐、板式压滤机、纸板压滤机、灌装螺杆泵等设备所产生的设备噪声，根据调查设备噪声源强为52.4-56.5dB（A）之间的机械设备的噪声，针对该项目产噪设备的特点采取选用低噪声设备，在合理布局的基础上，对车间生产设备噪声源采取选用高效、低噪声设备，室内安装、基础减震降噪等措施。

（四）固体废物

该项目不涉及固（液）体废物监测项目。建设项目固体废物主要有：生产过程中固体废物主要是牡丹提取液物料平衡时产生的废滤渣；反渗透法制备纯水工序产生的废反渗透膜；在丹皮包装过程中会产生废包装袋以及员工产生的生活垃圾。

牡丹提取液物料平衡时产生的废滤渣；统一外售综合利用；制备纯水工序产生的废反渗透膜，收集后由环卫部门统一清运处置；丹皮包装过程中会产生废包装袋，收集由环卫部门统一清运处置；工作人员生活、办公过程中产生的生活垃圾，统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期处理。

（五）其他环境保护设施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91371702MA946U6P4Y001Y。

（4）危废暂存间已做好防渗。

四、环境保护设施调试效果

建设单位出具的《年产100吨丹皮、520吨丹皮水、50吨牡丹提取液项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东汇成检测科技有限公司）的监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

验收监测期间（2023.02.19、2023.02.20），山东方叶生物科技有限公司正常运营，生产负荷为85%，满足竣工环保验收监测工况的要求。

2、废水

该项目未做水质监测。项目纯水制备产生的浓水和地面冲洗水以及喷淋废水通过污水管网进入菏泽丰华洗涤有限公司污水处理站处理后最终进入华润电力（菏泽）有限公司循环冷却系统补充水使用；生活污水经化粪池处理后用作外运堆肥。对周围地表水的影响较小。

3、废气

验收监测期间，废气有组织污染物臭气浓度最大为1318（无量纲），满足执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)表2排气筒15米：臭气浓度低于2000（无量纲）要求，根据检测结果可知，废气治理措施能够满足达标排放的要求。

项目厂界无组织臭气浓度满足执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)表1二级新扩改建无组织排放厂界监控浓度限值：臭气浓度低于20（无量纲）要求。

厂界无组织颗粒物满足《大气污染综合排放标(GB162697-1996)表2无组织监控浓度限值。

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为49.3～55.4dB(A)、夜间噪声值范围为45.9~48.7dB(A)检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

本项目固体废物均得到妥善处置。

(二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

根据检测结果可知，废水排放标准能满足菏泽丰华洗涤有限公司污水处理站进水水质，能够满足达标排放的要求。

2、废气治理设施

根据检测结果可知，废气治理措施效率为99.86%，废气治理措施能够满足达标排放的要求。

3、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、规范危废间管理，做好危废的收集、暂存和转运工作。

2、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、尽快完成环境应急预案的编制，并在成武生态环境管理部门备案。

4、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

山东方叶生物科技有限公司

2023年2月28日