山东展新鸿运新型材料有限公司

年产 800 万平方米 PVC 复合板材料项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2024年7月6日，山东展新鸿运新型材料有限公司在菏泽市定陶区组织召开了其年产 800 万平方米 PVC 复合板材料项目（一期）项目竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由建设单位/验收监测报告编制单位--山东展新鸿运新型材料有限公司、监测单位--山东汇成检测科技有限公司的代表及2名技术专家组成（验收工作组人员名单附后）。

验收工作组现场检查了项目有关环境保护的建设和运行情况，听取了山东展新鸿运新型材料有限公司对项目环境保护执行情况的介绍及对竣工环境保护验收监测、验收报告编制的汇报，验收组成员详细审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产 800 万平方米 PVC 复合板材料项目（一期）

建设单位：山东展新鸿运新型材料有限公司

建设地点：菏泽市定陶区滨河街道广州路与春蕾东路交叉口东 100m 路南

建设性质：新建

建设内容：项目总投资5000万元，一期建设生产规模为年产367万平方米PVC 复合板材料生产线、原料储存区、产品存放区、生产区、一般固废暂存、生产设备及配套的环保设施等。

（二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定要求，山东展新鸿运新型材料有限公司于 2023年5月山东展新鸿运新型材料有限公司委托山东中慧环境科技有限公司完成《山东展新鸿运新型材料有限公司年产 800 万平方米 PVC 复合板材材料项目环境影响报告表》的编制工作，并于2023年11月30取得菏泽市生态环境局定陶区分局对该项目的审批意见《关于山东展新鸿运新型材料有限公司年产 800 万平方米 PVC 复合板材材料项目环境影响报告表的批复》（定环审[2023]18号）。

项目于2023年3月开工建设，竣工时间为2024年4月，调试时间为2024年4月，目前主体工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，已具备年产 800 万平方米 PVC 复合板材材料项目（一期）生产线生产能力。

根据国家有关法律法规要求，该项目需要开展竣工环境保护验收工作，2024年4月山东展新鸿运新型材料有限公司委托山东汇成检测科技有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作，山东瑞新检测技术有限公司于2024年04月22日和04月23日进行了现场验收监测。根据监测结果，山东展新鸿运新型材料有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求编制了《山东展新鸿运新型材料有限公司年产 800 万平方米 PVC 复合板材材料项目（一期）生产线项目竣工环境保护验收监测报表》。

（三）投资情况

本项目实际总投资5000万元，一期实际生产投资3000万，其中环保投资100万元，环保投资占一期实际投资的3.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东展新鸿运新型材料有限公司年产 800 万平方米 PVC 复合板材材料项目（一期）。

二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），结合项目环评及批复建设内容和实际建设内容情况，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染及生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目废气主要生产过程中破碎、磨粉产生的颗粒物，对于生产过程中颗粒物集气罩收集+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P1排放；混料过程中产生的颗粒物由集气罩收集+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒P2排放；外排有组织颗粒物排放浓度、排放速率符合《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求挤出、覆膜工序产生的有机废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附处理，然后由 15m 高排气简 P3排放，有组织 VOCs、氯化氢排放浓度需满足山东省《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1其他行业和表2对应限值要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）)表 2限值要求，无组织颗粒物、氯化氢浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界监控点浓度限值要求，无组织VOCs浓度需满足《挥发性有机物排放控制标准 第6部分:有机化工行业》(DB37/ 2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求;厂区内无组织 VOCs 排放浓度需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A1中特别排放限值要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）)表 2限值要求。

（二）废水

项目无生产废水外排，废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排；循环冷却水为定期补充用水，不外排。

（三）噪声

项目噪声源主要为风机、电机等生产设备噪声。项目通过合理布局、选用低噪声设备、生产设备布置在车间内、采用封闭式生产车间、隔声减震、加强生产管理等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

（四）固体废物

本项目固废边角料、不合格品，除尘器收集粉尘重新回用于生产；废包装袋外售综合利用；废活性炭委托有资质单位处置。生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）其他环境保护管理措施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91371727MACAFPNC2A001X。

（4）危废暂存间已做防渗处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间（2024.04.22、2024.04.23），山东展新鸿运新型材料有限公司正常运营，生产负荷为85%，满足竣工环保验收监测工况的要求。

- 污染物达标排放情况

山东汇成检测科技有限公司出具的检测报告中监测结果表明：

1、废水

项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥，无废水外排。项目废水对周围水环境影响较小。

2、废气

由上表可知，验收监测期间，P1排气筒废气有组织污染物颗粒物的平均排放速率为0.0089kg/h、最高排放浓度为2.5mg/m3，颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准限值；以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。（最高允许排放浓度为10mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率为3.5kg/h）；废气治理措施能够满足达标排放的要求。

P2排气筒废气有组织颗粒物的最大平均排放速率0.031kg/h、最高排放浓度为4mg/m3，颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区标准限值；以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。（最高允许排放浓度为10mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率为3.5kg/h）；废气治理措施能够满足达标排放的要求。

P3排气筒废气有组织VOCs（以非甲烷总烃计）的平均排放速率0.051kg/h、最高排放浓度为11.5mg/m3，氯化氢的排放速率0.032kg/h、最高排放浓度为9.58mg/m3，有组织 VOCS排放浓度及排放速率执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表 1 规定的 VOCS排放限值要求；（最高允许排放浓度为60mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率为3.0kg/h）；氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表 2 限值要求；（最高允许排放浓度为100mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率为0.26kg/h）废气治理措施能够满足达标排放的要求。厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.34mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值（排放限值：10mg/m³）。厂界无组织VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放浓度0.71mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第 6部分：有机化工》(DB37/ 2801.6—2018）表 3 无组织排放厂界监控点浓度限值（排放限值：2.0mg/m³）厂界无组织氯化氢最大排放浓度0.19mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表 2 限值要求；（排放限值：0.2mg/m³）

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为53.6～57.2dB(A)，夜间噪声值范围为44.3～49.8dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求

5、固体废物

固废由大粒径原料、下脚料、不合格产品、回收粉尘等一般固废回收利用；废包装袋外售废旧资源回收；废胶黏剂桶、废活性炭暂存危废间，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运；项目产生的固体废物得到妥善处理处置和综合利用后符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单要求，对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

项目建设了相应的污染防治设施，经对气、噪声进行监测达到验收执行标准，固废得到了有效处置，满足环保要求。

六、验收结论

山东展新鸿运新型材料有限公司年产 800 万平方米 PVC 复合板材料项目（一期）执行了环境影响评价制度，建设规模及生产工艺等与环评报告表、批复意见基本一致，污染防治措施基本满足主体工程需要，经监测各项污染物能够达标排放，建立了相应的环保管理规章制度，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意通过验收。

建设单位应认真落实“后续要求”，并通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

七、后续要求

1、详细核实项目实际建设情况、运行工况，补充有关验收工况运行记录，以佐证监测工况。

2、进一步完善VOCS产污单元收集系统并加强废气治理设施日常维护和管理，进一步采取措施杜绝跑冒滴漏以减少VOCS无组织排放量，确保VOCS稳定达标排放。

3、对大粒径原料、下脚料、不合格产品、回收粉尘中产生的粉尘进行收集和治理，确保颗粒物达标排放。

4、规范废气采样口、采样平台及标识牌，完善环境信息公示栏建设内容。

5、建议少量生活污水由环卫部门进行清运处理。

6、核实固废种类、性质和数量，规范危废暂存间，暂存库内各废物分区域存放，完善标识标签，健全台帐记录，补充危废处置协议，完善环境风险防范和应急设施措施并定期演练，以消除可能发生的环境风险。

7、进一步完善企业环境保护管理制度，结合排污许可证相关要求，从严执行相关排放标准；完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划，按时提交排污许可执行报告。

8、补充和完善验收监测报告中的平面布置图，平面图要明确本扩建项目的全部环境信息。

9、核实监测报告中监测数据，核实验收监测标准的现行性和有效性，细化和规范验收报告文本的编制，不得照抄环评文件有关内容。

10、规范竣工环境保护验收监测报告文本、图片、附件等。

八、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表。

山东展新鸿运新型材料有限公司

2024年7月6日