山东康路达健身器材有限公司

年产5000套健身器材制造项目竣工环境保护验收意见

2024年11月16日，山东康路达健身器材有限公司年产5000套健身器材制造项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--山东康路达健身器材有限公司、监测单位--山东瑞新检测科技有限公司等单位的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产5000套健身器材制造项目

建设单位：山东康路达健身器材有限公司

建设地点：山东菏泽市定陶区马集镇镇政府北50米

建设性质：新建

建设内容：主要建设内容为原料储存区、焊接区、调漆、喷漆晾干区、组装区、成品仓库区、展厅、办公司、一般固废暂存间、危废暂存间等，购置螺旋空压机、电焊机、手持打磨机、喷漆房、烘干房等设备，项目建成后可形成年产5000套健身器材。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年11月山东国润环境科技有限公司完成了《山东康路达健身器材有限公司年产5000套健身器材制造项目环境影响报告表》的编制，并于2024年8月21日取得了菏泽市生态环境局定陶区分局对该项目的审批意见《关于山东康路达健身器材有限公司年产5000套健身器材制造项目环境影响评价报告表的批复》定环审【2024】21号。

（三）投资情况

本项目实际总投资10000万元，环保投资50万元，占总投资的0.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产5000套健身器材制造项目建设内容及配套的环保设施。

二、工程变动情况

- 1、与环评报告和批复比对，变动情况如下：

本项目建设内容环评报告和批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

焊接区设置移动式焊烟净化器，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。打磨废气由集气罩管道收集后，经布袋除尘器处理，最终通过一根15m高排气筒（DA001）排放；调漆废气、喷漆废气、晾干废气经由密闭微负压收集，经干式过滤器去除漆雾后，与烘干房密闭负压收集的烘干废气，经同一套二级活性炭吸附装置处理后，最终通过一根15m高的排气筒（DA002）排放；打磨过程中产生颗粒物废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001达标排放；喷漆过程中产生的喷漆废气在喷漆房内密闭负压收集后经干式过滤器去除漆雾后，与烘干废气经同一套二级活性炭吸附装置处理后，最终通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。

（二）废水

本项目产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入城镇污水处理站，生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。                  		（三）噪声

项目通过采取选用噪声低的设备并加设减震垫，合理布局车间设备，高噪声设备尽量远离厂界南侧，加强设备维护管理等措施，可降低噪声。

（四）固体废物

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，焊接、废包装材料、焊烟净化器集尘、废布袋属于一般工业固废外售综合利用；漆桶、漆渣、废活性炭、废机油、废机油桶均属危险废物委托有资质单位处置。危险废物分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置；产生的一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间。

（五）其他环境保护设施

（1）建设单位已完成排污许可申报，并取得排污许可证，许可证编号：91371727MAD5NHW78X。

四、环境保护设施调试效果

根据监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

根据验收监测数据，废气处理措施处理效率较高，处理后的废气均能满足相关排放标准要求。

2、有组织废气

根据监测数据表明，排气筒P1废气有组织污染物颗粒物最大排放量浓度为1.6mg/m³，最大排放速率为8.8×10﹣3kg/h，满足有组织颗粒物排放浓度执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。P2排气筒有组织有机废气VOCs最大排放浓度为1.31mg/m3，最大排放速率为2.1×10-2kg/h，满足排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准，50mg/m3（2.0kg/h）；P2排气筒有组织甲苯最大排放浓度为0.114mg/m3，最大排放速率为1.8×10-3kg/h，满足有组织甲苯排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准，5.0mg/m3（0.6kg/h）；P2排气筒有组织二甲苯最大排放浓度为0.286mg/m3，最大排放速率为4.7×10-3kg/h，满足有组织二甲苯排放浓度和排放速率执行《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准；P2排气筒有组织颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3，最大排放速率为2.9×10-2kg/h，排放浓度符合山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

3、无组织废气

项目厂界颗粒物无组织粉尘最大排放浓度为0.395mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值的要求。项目厂界VOCs最大排放浓度为1.08mg/m3，满足无组织VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值要求。

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界2个噪声监测点，昼间噪声值范围为52.0～54.0dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

本项目产生的各项固废均有明确的去向，处置合理，不会对环境造成二次污染。

(二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

通过对废气处理设施进出口浓度及速率的检测核算，废气处理措施对各项废气处理效率较高，基本满足要求。

2、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

3、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

山东康路达健身器材有限公司

2024年11月16