曹县金泽木制品有限公司

年产8000件家具建设项目

竣工环境保护验收意见

2022年11月20日，曹县金泽木制品有限公司在菏泽市曹县组织召开了其年产8000件家具建设项目竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由建设单位/验收监测报告编制单位--曹县金泽木制品有限公司、监测单位--山东嘉敏环境检测有限公司的代表及2名技术专家组成（验收工作组人员名单附后）。

验收工作组现场检查了项目有关环境保护的建设和运行情况，听取了曹县金泽木制品有限公司对项目环境保护执行情况的介绍及对竣工环境保护验收监测、验收报告编制的汇报，验收组成员详细审阅并核实了相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：曹县金泽木制品有限公司年产8000件家具建设项目

建设单位：曹县金泽木制品有限公司

建设地点：山东省菏泽市曹县常乐集镇刘尚玉村

建设性质：新建

建设内容：本项目为全部验收，验收实际生产规模为年产8000件家具建设项目。

（二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定要求，曹县金泽木制品有限公司于 2020年7月份由菏泽中森环保咨询有限公司完成《曹县金泽木制品有限公司年产8000件家具建设项目环境影响报告表》的编制评审工作，并于2020年09月16日取得曹县行政审批服务局对该项目的审批意见《曹县行政审批服务局关于曹县金泽木制品有限公司年产8000件家具建设项目环境影响报告表的批复》（曹审批投【2020】143号）。

项目于2021年10月开工建设，竣工时间为2022年10月，调试时间为2022年10月，目前主体工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，已具备年产8000件家具建设项目生产线生产能力。

根据国家有关法律法规要求，该项目需要开展竣工环境保护验收工作，2022年10月曹县金泽木制品有限公司委托山东嘉敏环境检测有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作山东嘉敏环境检测有限公司于2022年10月13日、2022年10月14日进行了现场验收监测。根据监测结果，曹县金泽木制品有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求编制了《曹县金泽木制品有限公司年产8000件家具建设项目生产线项目竣工环境保护验收监测报表》。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资20万元，环保投资占实际投资的1%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产8000件家具建设项目。

二、工程变动情况

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），结合项目环评及批复建设内容和实际建设内容情况，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染及生态破坏的措施未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目下料、加工、打磨工序产生的粉尘经“集气罩+脉冲布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒P1排出。有组织颗粒物排放浓度须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1 重点控制区排放标准(颗粒物10mg/m3）。

1#喷漆房产生的漆雾经“集气罩+瓦楞棉+过滤棉+活性炭吸附装置”处理，由15m高排气筒P2排出；2#喷漆房产生的漆雾经“集气罩+瓦楞棉+过滤棉+活性炭吸附装置”处理，由15m高排气筒P3排出，漆雾排放浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区排放浓度限值(颗粒物10mg/m3）。

1#喷漆、拼板区域产生的有组织VOCs经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒P2排出；2#喷漆、晾干区域产生的有组织VOCs经“集气罩+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒P3排出。有组织VOCs排放浓度及排放速率须满足山东省《挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)中表1中Ⅱ时段标准限值要求（VOCs40mg/m3、2.4kg/h）；无组织废气污染物主要为颗粒物、VOCs，企业严格控制无组织排放，强化各类废气的收集和处理措施。由监测结果表明，无组织颗粒物最大排放浓度为0.392mg/m3 ，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织VOCs 最大排放浓度为0.85mg/m3 ，《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控浓度限值。

（二）废水

本项目主要废水为生活污水及生产废水，生产废水为冷却用水，定期添加，不外排，生活污水经化粪池处理后用于农田堆肥，不外排。

（三）噪声

项目噪声源主要自风机、砂光机、推台锯、磨光机、空压机等生产设备噪声。项目通过合理布局、选用低噪声设备、生产设备布置在车间内、采用封闭式生产车间、隔声减震、加强生产管理等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物

本项目固废主要有生活垃圾、废布袋由环卫部门定期清运；废包装袋、下脚料、布袋除尘器及车间收尘收集后外售综合利用，废胶桶、废液压油、废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间由有资质的单位定期处置。

（五）其他环境保护管理措施

（1）通过现场勘查，卫生防护距离（50 m）范围内没有民房、医院、学校等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。

（2）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（3）建设单位已完成排污许可登记，并取得登记回执，登记编号为91371721MA3RTF4CXB 。

（4）危废暂存间已做防渗处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）监测期间的生产工况

验收监测期间（2022.10.13、2022.10.14），曹县金泽木制品有限公司正常运营，生产负荷为75%，满足竣工环保验收监测工况的要求。

- 污染物达标排放情况

山东嘉敏环境检测有限公司出具的检测报告中监测结果表明：

1、废水

本项目生产运营期间主要废水为生活污水及生产废水，生产废水为冷却用水，定期添加，不外排，生活污水经化粪池处理后用于农田堆肥，不外排。项目废水对周围水环境影响较小。

2、废气

由监测结果表明，P1废气有组织污染物VOCs最大排放速率0.029kg/h、最高排放浓度为4.23mg/m3，符合《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中“其他行业”Ⅱ时段（60mg/m³，3.0kg/h）。P2废气有组织颗粒物排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2019）表1重点控制区限值（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放限值（3.5kg/h）P3废气有组织颗粒物《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”排放浓度限值（颗粒物10mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。VOCs有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准第3 部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)中表1中Ⅱ时段标准限值要求（VOCs40mg/m3、2.4kg/h）。厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。

厂界VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)中表2中VOCs厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）要求

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：因企业夜间无生产活动，故测昼间噪声，在厂界布设4个噪声监测点，昼间噪声值范围为51.5～53.6dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

运营期固废主要为下料、加工、磨粉阶段产生的废原料收集后出售给刨花板加工企业；脉冲袋式除尘器收集的木质粉尘集中收集后外售生物质颗粒生产厂家；生产过程产生的废包装材料收集后外售废品收购站；喷漆、晾干工序产生的废油漆桶由厂家回收利用；喷漆废气处理的废活性炭、废瓦楞棉、废过滤棉、以及拼板工序产生的废胶桶暂存于危废间，委托有资质的单位定期处理；职工生活工作产生的生活垃圾交由环卫部门处理。项目产生的固体废物得到妥善处理处置和综合利用后符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

项目建设了相应的污染防治设施，经对气、噪声进行监测达到验收执行标准，固废得到了有效处置，满足环保要求。

六、验收结论

曹县金泽木制品有限公司年产8000件家具建设项目执行了环境影响评价制度，建设规模及生产工艺等与环评报告表、批复意见基本一致，污染防治措施基本满足主体工程需要，经监测各项污染物能够达标排放，建立了相应的环保管理规章制度，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，在完成后续要求的前提下，同意通过验收。

建设单位应认真落实“后续要求”，并通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开信息。

七、后续要求

1、详细核实项目实际建设情况、运行工况，补充有关验收工况运行记录，以佐证监测工况。

2、进一步完善VOCS产污单元收集系统并加强废气治理设施日常维护和管理，进一步采取措施杜绝跑冒滴漏以减少VOCS无组织排放量，确保VOCS稳定达标排放。

3、对下脚料、回收粉尘中产生的粉尘进行收集和治理，确保颗粒物达标排放。

4、规范废气采样口、采样平台及标识牌，完善环境信息公示栏建设内容。

5、建议少量生活污水由环卫部门进行清运处理。

6、核实固废种类、性质和数量，规范危废暂存间，暂存库内各废物分区域存放，完善标识标签，健全台帐记录，补充危废处置协议，完善环境风险防范和应急设施措施并定期演练，以消除可能发生的环境风险。

7、进一步完善企业环境保护管理制度，结合排污许可证相关要求，从严执行相关排放标准；完善各种环保台帐、操作规程、运行记录、检修、停运、自主监测计划，按时提交排污许可执行报告。

8、补充和完善验收监测报告中的平面布置图，平面图要明确本扩建项目的全部环境信息。

9、核实监测报告中监测数据，核实验收监测标准的现行性和有效性，细化和规范验收报告文本的编制，不得照抄环评文件有关内容。

10、规范竣工环境保护验收监测报告文本、图片、附件等。

八、验收人员信息

验收组人员信息见验收组成员名单表。

曹县金泽木制品有限公司

2022年11月20日