单县卓翔建材有限公司年产新材料护墙板30万平方项目竣工环境保护验收意见

2024年12月22日，单县卓翔建材有限公司年产新材料护墙板30万平方项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位/验收监测报告编制单位--山东卓翔建材有限公司、监测单位--山东天智环境监测有限公司等单位的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产新材料护墙板30万平方项目

建设单位：山东卓翔建材有限公司

建设地点：单县郭村镇工业园区

建设性质：新建

建设内容：本项目位于单县郭村镇工业园区，租赁现有厂房安装建设年产30万平方新材料护墙板生产线及附属设施。

（二）建设过程及环保审批情况

单县卓翔建材有限公司2024年委托山东国润环境科技有限公司编制单县卓翔建材有限公司年产新材料护墙板30万平方项目环境影响报告表，该项目于2024年取得《单县卓翔建材有限公司年产新材料护墙板30万平方项目环境影响报告表的批复》菏单环审【2024】58号。

（三）投资情况

本项目实际总投资12000万元，环保投资30万元，占总投资的0.25%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产新材料护墙板30万平方项目建设内容及配套的环保设施。

二、工程变动情况

- 1、与环评报告和批复比对，变动情况如下：

本项目建设内容环评报告和批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

上料、混料、粉碎、磨粉工序产生的粉尘通过集气罩收集，经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒P1排放。

熔融挤出产生的有机废气通过集气罩收集后，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后处理后由15m高排气筒P2排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生与排放；生活污水经化粪池预处理后，定期掏运，不外排。

（三）噪声

项目通过采取选用噪声低的设备并加设减震垫，合理布局车间设备，高噪声设备尽量远离厂界南侧，加强设备维护管理等措施，可降低噪声。

（四）固体废物

建设一般固废暂存区和危险废物暂存间。下脚料、不合格产品、回收粉尘等一般固废回收利用；废包装袋外售综合利用；废催化剂、废机油桶、废活性炭属于危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

（五）其他环境保护设施

（1）建设单位已完成排污许可申报，并取得排污许可证，许可证编号：91371722MADHKB7U56001Y。

四、环境保护设施调试效果

根据监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

根据验收监测数据，废气处理措施处理效率较高，处理后的废气均能满足相关排放标准要求。

2、有组织废气

本项目上料、混料、粉碎、磨粉过程中产生的粉尘（颗粒物）经集气罩收集（收集效率95%）+脉冲布袋除尘器（处理效率99%）+15m高排气筒P1排放。

本项目熔融挤出工序产生的有机废气经集气罩收集（收集效率90%）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（处理效率99%）+15m高排气筒P2排放。

排气筒P1废气有组织污染物颗粒物最大排放浓度为5.8mg/m3，最大排放速率为3.0×10-2kg/h，满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准限值要求（10mg/m3）；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求(3.0kg/h)。P2排气筒有组织有机废气VOCs最大排放浓度为5.31mg/m3，最大排放速率为2.96×10-2kg/h，满足有组织VOCs排放浓度、速率满足山东省《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》DB37/2801.6-2018中要求60mg/m3（3.0kg/h）；有组织氯乙烯最大排放浓度为ND（<0.08），满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》DB37/2801.6-2018中要求1.0mg/m3（0.77kg/h）。

3、无组织废气

厂界颗粒物无组织粉尘最大排放浓度为370μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值(周界外浓度最高点1.0mg/m3)。

项目厂界VOCs最大排放浓度为1.40mg/m3，满足无组织VOCs排放浓度执行山东省《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》DB37/2801.6-2018表2限值2.0mg/m3。项目厂界无组织氯乙烯最大排放浓度为ND（<0.08）mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求0.6mg/m3。

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界4个噪声监测点，昼间噪声值范围为56.4～58.2dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

本项目产生的固废主要有一般固废、危险废物、职工生活垃圾。

本项目产生的各项固废均有明确的去向，处置合理，不会对环境造成二次污染。分类收集，妥善处理；生活垃圾由环卫部门清运处理；废包装袋外售综合利用；下角料、不合格产品经破碎、磨粉后回用于生产；布袋收尘回用于生产；废布袋委托环卫部门处理；废活性炭、废润滑油、废催化剂暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。

(二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

通过对废气处理设施进出口浓度及速率的检测核算，废气处理措施对各项废气处理效率较高，基本满足要求。

2、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

3、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

山东卓翔建材有限公司

2024年12月22日