菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司年产180万只包装盒项目竣工环境保护验收意见

2025年03月15日，菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司组织了菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司年产180万只包装盒项目竣工环境保护验收会。会议成立验收组，由建设单位、验收监测报告编制单位--菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司、监测单位--山东汇成科技检测有限公司的代表及2名特邀专家共同组成。

验收组听取了建设单位关于本项目基本情况以及验收监测报告内容的介绍，结合现场勘查，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司年产180万只包装盒项目。

建设单位：菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司。

建设地点：山东省菏泽市定陶区滨河街道办事处范阳路与汉源路交叉口往南500米中小企业创业园（五洲医疗院内）。

建设性质：新建

建设内容：租赁现有车间安装建设年产180万只包装盒生产线及附属设施。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目《年产180万只包装盒项目环境影响报告表》由山东国润环境科技有限公司编制，并于2024年10月11日取得菏泽市生态环境局定陶分局对该项目的审批意见《关于菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司年产180万只包装盒项目影响报告表的批复（定环审【2024】22号）》。该项目按环评意见及环评批复整改完成，所有环保设施正式投入使用，目前，该工程已按要求建成，具备了验收监测的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，环保投资50万元，占总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收范围为菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司建设的用于年产180万只包装盒项目生产车间以及配套的供辅工程和环保设备等。

二、工程变动情况

- 1、与环评报告和批复比对，生产设备的安装数量不超过环评数量。

经对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）的规定，验收组认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目产生的上胶废气采用集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒DA001处理后排放，印刷粘箱废气采用集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒DA002处理后排放。。

（二）废水

本项目生产污水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运。另外，项目厂区化粪池进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。

（三）噪声

本项目主要噪声为生产使用设备运转产生的噪声，设备噪声源强为75dB（A）~90dB（A）以下。针对该项目产噪设备的特点采取选用低噪声设备，在合理布局的基础上，对车间生产设备噪声源采取选用低噪声设备、减振安装、墙体采取隔声材料、合理布局、绿化降噪、控制场内运输车辆等措施。

（四）固体废物

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，下脚料、废包装属于一般工业固废，收集后外售综合利用。废印版、墨渣、废墨桶、污泥、废胶桶、废活性炭、废机油、废机油桶、废果冻胶袋属于危险废物，委托有资质单位处理。

（五）其他环境保护设施

（1）建设单位已建立专职的环境卫生和环境管理机构，负责监督控制各类污染物的排放及环境的管理。

（2）建设单位已完成排污许可申请，并取得排污许可证，编号为91371727MA3F8MR44R001P。

四、环境保护设施调试效果

- 监测期间，项目各生产设施开启运行，本次验收范围为《菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司年产180万只包装盒项目》建设内容及配套的环保设施等。

（一）污染物达标排放情况

1、监测期间的生产工况

监测期间加工厂生产负荷达到设计生产负荷的90%以上，工况稳定且环保设施运行正常，满足验收应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上的情况下进行的要求，监测数据具有代表性。

2、废水

验收监测期间，项目生产用水不外排，生活污水进入化粪池预处理后，环卫部门定期清运。另外项目厂区化粪池进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。

3、废气

验收监测期间，验收监测期间，废气有组织污染物VOCs最大排放浓度为1.96mg/m3，最大排放速率为0.012kg/h，满足《挥发性有机物排放控制标准 第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4-2017）表2标准；

项目厂界无组织VOCs最大浓度为0.87mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准 第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4-2017）表3无组织排放监控浓度限值要求。

4、厂界噪声

根据现场监测期间监测结果：厂界3个噪声监测点，昼间噪声值最大为58dB(A)，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

5、固体废物

本项目生产区固体废弃物主要为生活垃圾、废果冻胶袋、下脚料、废印版、墨渣、废墨桶、废胶桶、废包装、废活性炭、污泥、废机油、废机油桶。生活垃圾由环卫部门定期清运，下脚料、废包装属于一般工业固废，收集后外售综合利用。废印版、墨渣、废墨桶、废胶桶、废活性炭、污泥、废机油、废机油桶、废果冻胶袋属于危险废物，委托有资质单位处理。本项目产生的固体废物全部得到综合利用或合理处置，实现了零排放，不会对环境构成二次污染，故固体废物处理处置措施可行。故固体废物处理处置措施可行。

(二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

本项目生产污水不外排，产生的生活污水经化粪池预处理后定期清运。另外，项目厂区化粪池进行了防渗漏处理，防止生活污水渗入地下而影响到本区域地下水环境。污水处理措施有效可行、经济实用。

2、废气治理设施

本项目上胶过程会产生挥发性有机物废气，收集后二级活性炭吸附装置处理后经15m高DA001号排气筒排放，印刷。粘箱过程会产生挥发性有机物废气，收集后二级活性炭吸附装置处理后经15m高DA002号排气筒排放。从监测结果可以看出，污染物排放浓度满足相关标准要求。

3、厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4、固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

项目的建设对环境的影响可接受，未造成环境质量恶化。

六、验收结论

本项目环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了环境保护设施，其变动不构成重大变动，主要污染物达标排放，满足总量要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求

1、规范危废间管理，做好危废的收集、暂存和转运工作。

2、认真落实环境管理及监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、加强各类环保设施的运行管理及设备的维护，确保污染物妥善处理和长期稳定达标。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查。

验收组签字页附后

菏泽市定陶区晟辉纸箱包装有限公司

2025年3月15日